Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6
«Создание WLAN»
по дисциплине
«Администрирование систем и сетей»
Желаем получить по «E» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита
 Группа: P3432/P3431
Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Цели.	2

Топология сети	2

Процедура конфигурирования	3

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.	3

Шаг 2 Настройте параметры проводной сети.	4

Шаг 3 Настройте параметры точек доступа для выхода в сеть.	6

Шаг 4 Настройте параметры сервисов WLAN.	7

Проверка.	8

Справочные конфигурации	9

Вывод	11

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

● Процедура аутентификации точек доступа

● Процедура настройки профилей WLAN

● Процесс настройки основных параметров WLAN

Топология сети

Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

# Присвойте имена устройствам (назовите S2 в топологии AC).

AC

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname AC [AC]

S1

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname S1 [S1]

S3

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname S3 [S3]

S4

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname S4 [S4]

# Отключите ненужные порты между S1 и AC. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datacom V1.0.

S1

[S1] interface GigabitEthernet 0/0/11 [S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown [S1-GigabitEthernet0/0/11]quit [S1] interface GigabitEthernet 0/0/12 [S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown [S1-GigabitEthernet0/0/12]quit

Шаг 2 Настройте параметры проводной сети.

# Настройте VLAN.

S1

[S1]vlan batch 100 101 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S1]interface GigabitEthernet 0/0/13 [S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type trunk [S1-GigabitEthernet0/0/13]port trunk allow-pass vlan 100 101 [S1-GigabitEthernet0/0/13]quit [S1]interface GigabitEthernet 0/0/14 [S1-GigabitEthernet0/0/14]port link-type trunk [S1-GigabitEthernet0/0/14]port trunk allow-pass vlan 100 101 [S1-GigabitEthernet0/0/14]quit [S1]interface GigabitEthernet 0/0/10 [S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk [S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101 [S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

AC

[AC]vlan batch 100 101 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [AC]interface GigabitEthernet 0/0/10 [AC-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk [AC-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 100 101 [AC-GigabitEthernet0/0/10]quit

S3

[S3]vlan batch 100 101 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S3]interface GigabitEthernet 0/0/1 [S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk [S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101 [S3-GigabitEthernet0/0/1]quit [S3]interface GigabitEthernet 0/0/4 [S3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk [S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk pvid vlan 100 [S3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 100 101 [S3-GigabitEthernet0/0/4]quit

S4

[S4]vlan batch 100 101 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S4]interface GigabitEthernet0/0/1 [S4-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk [S4-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101 [S4-GigabitEthernet0/0/1]quit [S4]interface GigabitEthernet0/0/4 [S4-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk [S4-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100 [S4-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101 [S4-GigabitEthernet0/0/4]quit

# Настройте IP-адреса интерфейсов.

S1

[S1]interface Vlanif 101 [S1-Vlanif101]ip address 192.168.101.254 24 [S1-Vlanif101]quit [S1]interface LoopBack 0 [S1-LoopBack0] ip address 10.0.1.1 32 [S1-LoopBack0]quit

AC

[AC]interface Vlanif 100 [AC-Vlanif100]ip address 192.168.100.254 24

# Настройте DHCP.

S1

[S1]dhcp enable Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done. [S1]ip pool sta Info:It's successful to create an IP address pool. [S1-ip-pool-sta]network 192.168.101.0 mask 24 [S1-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254 [S1-ip-pool-sta]quit [S1]interface Vlanif 101 [S1-Vlanif101]dhcp select global [S1-Vlanif101]quit

AC

[AC]dhcp enable Info: The operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done. [AC]ip pool ap Info: It is successful to create an IP address pool. [AC-ip-pool-ap]network 192.168.100.254 mask 24 [AC-ip-pool-ap]gateway-list 192.168.100.254 [AC-ip-pool-ap]quit [AC]interface Vlanif 100 [AC-Vlanif100]dhcp select global [AC-Vlanif100]quit

S1 является DHCP-сервером для STA, а AC — DHCP-сервером для AP.

Шаг 3 Настройте параметры точек доступа для выхода в сеть.

# Создайте группу AP и назовите ее ap-group1.

AC

[AC]wlan [AC-wlan-view]ap-group name ap-group1 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done. [AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit

# Создайте профиль регулирующего домена и настройте код страны AC в профиле.

AC

[AC]wlan [AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name default [AC-wlan-regulate-domain-default]country-code cn Info: The current country code is same with the input country code. [AC-wlan-regulate-domain-default]quit

# Установите привязку профиля регулирующего домена к группе AP.

[AC]wlan [AC-wlan-view]ap-group name ap-group1 [AC-wlan-ap-group-ap-group1]regulatory-domain-profile default Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y

# Укажите интерфейс-источник на AC для установления туннелей CAPWAP.

[AC]capwap source interface Vlanif 100 [AC]wlan [AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth [AC-wlan-view]ap-id 0 ap-mac 00e0-fc6e-42a0 [AC-wlan-ap-0]ap-name ap1 [AC-wlan-ap-0]ap-group ap-group1 Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done. [AC-wlan-ap-0]quit [AC-wlan-view]ap-id 1 ap-mac 00e0-fc8f-1080 [AC-wlan-ap-1]ap-name ap2 [AC-wlan-ap-1]ap-group ap-group1 Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.. done. [AC-wlan-ap-1]quit

# Выведите на экран информацию о текущей AP.

[AC]wlan [AC-wlan-view]displa [AC-wlan-view]display ap all Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done. Total AP information: nor : normal [2] ----------------------------------------------------------------------------------------------- ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0 00e0-fc6e-42a0 ap1 ap-group1 192.168.100.223 AP2050DN nor 0 13M:41S 1 00e0-fc8f-1080 ap2 ap-group1 192.168.100.153 AP2050DN nor 0 12M:14S ----------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 2 [AC-wlan-view]

Шаг 4 Настройте параметры сервисов WLAN.

# Создайте профиль безопасности HCIA-WLAN и настройте политику безопасности.

[AC-wlan-view]security-profile name HCIA-WLAN [AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase HCIA-Datacom aes [AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]quit

# Создайте профиль SSID HCIA-WLAN и задайте имя SSID HCIA-WLAN.

[AC]wlan [AC-wlan-view]ssid-profile name HCIA-WLAN SSID profile HCIA-WLAN is created. [AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]ssid HCIA-WLAN The SSID name is set to HCIA-WLAN. Info: This operation may take a few seconds, please wait.done. [AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]quit

# Создайте профиль VAP HCIA-WLAN, настройте режим передачи данных и сервисную VLAN и примените профиль безопасности и профиль SSID к профилю VAP.

[AC]wlan [AC-wlan-view]vap-profile name HCIA-WLAN [AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]forward-mode direct-forward [AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]service-vlan vlan-id 101 Info: This operation may take a few seconds, please wait.done. [AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]security-profile HCIA-WLAN Security profile HCIA-WLAN is bound. Info: This operation may take a few seconds, please wait.done. [AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]ssid-profile HCIA-WLAN SSID profile HCIA-WLAN is bound. Info: This operation may take a few seconds, please wait.done. [AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]quit

# Установите привязку профиля VAP к группе AP и примените конфигурацию профиля VAP HCIA-WLAN к радиомодулю 0 и радиомодулю 1 точек доступа в группе AP.

[AC]wlan [AC-wlan-view]ap-group name ap-group1 [AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio all Info: This operation may take a few seconds, please wait...done. [AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit

Проверка.

# Проверка статуса регистрации точек доступа Fit AP на контроллере AC

AC

[AC]display ap all Total AP information: nor : normal [2] ---------------------------------------------------------------------------------------------- ID MAC Name Group IP Type State STA Uptime ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0 00e0-fc6e-42a0 ap1 ap-group1 192.168.100.223 AP2050DN nor 0 1M:47S 1 00e0-fc8f-1080 ap2 ap-group1 192.168.100.153 AP2050DN nor 0 20S ---------------------------------------------------------------------------------------------- Total: 2

Обе точки доступа успешно зарегистрированы на контроллере по CAPWAP-туннелю, получили IP-адреса из пула управления VLAN 100 и перешли в рабочее состояние nor (normal).

# Проверка получения сетевых параметров станцией STA по DHCP

STA1

STA>ipconfig Link local IPv6 address...........: :: IPv6 address......................: :: / 128 IPv6 gateway......................: :: IPv4 address......................: 192.168.101.253 Subnet mask.......................: 255.255.255.0 Gateway...........................: 192.168.101.254 Physical address..................: 54-89-98-CC-67-24 DNS server........................: STA>ping 10.0.1.1 Ping 10.0.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 10.0.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=125 ms From 10.0.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=141 ms From 10.0.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=141 ms From 10.0.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=140 ms From 10.0.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=141 ms --- 10.0.1.1 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 125/137/141 ms STA>

# Проверка информации о подключенных беспроводных клиентах на контроллере

AC

[AC]display station all Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps) -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- STA MAC AP ID Ap name Rf/WLAN Band Type Rx/Tx RSSI VLAN IP a ddress SSID -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 5489-98cc-6724 0 ap1 0/1 2.4G - -/- - 101 192. 168.101.253 HCIA-WLAN -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Total: 1 2.4G: 1 5G: 0 [AC]

Контроллер фиксирует активную ассоциацию клиента с точкой ap1 в диапазоне 2.4G с корректным сопоставлением в VLAN 101.

Справочные конфигурации

S1

# sysname S1 # vlan batch 100 to 101 # dhcp enable # ip pool sta gateway-list 192.168.101.254 network 192.168.101.0 mask 255.255.255.0 # interface Vlanif101 ip address 192.168.101.254 255.255.255.0 dhcp select global # interface GigabitEthernet0/0/10 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/12 # interface GigabitEthernet0/0/13 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/14 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface LoopBack0 ip address 10.0.1.1 255.255.255.255 # return

Конфигурация на контроллере доступа

# sysname AC # vlan batch 100 to 101 # dhcp enable # ip pool ap gateway-list 192.168.100.254 network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 # interface Vlanif100 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0 dhcp select global # interface GigabitEthernet0/0/10 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # wlan security-profile name HCIA-WLAN security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#V-rr;CTW$X%,nJ/0jcmO!tRQ(pt;^8IN,z1¦¦UU)%^%# aes ssid-profile name HCIA-WLAN ssid HCIA-WLAN vap-profile name HCIA-WLAN service-vlan vlan-id 101 ssid-profile HCIA-WLAN security-profile HCIA-WLAN ap-group name ap-group1 radio 0 vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio 1 vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio 2 vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 ap-id 0 type-id 75 ap-mac 60f1-8a9c-2b40 ap-sn 21500831023GJ9022622 ap-name ap1 ap-group ap-group1 ap-id 1 type-id 75 ap-mac b4fb-f9b7-de40 ap-sn 21500831023GJ2001889 ap-name ap2 ap-group ap-group1 provision-ap # return

Конфигурация на S3

# sysname S3 # vlan batch 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/4 port link-type trunk port trunk pvid vlan 100 port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # return

Конфигурация на S4

# sysname S4 # vlan batch 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # interface GigabitEthernet0/0/4 port link-type trunk port trunk pvid vlan 100 port trunk allow-pass vlan 100 to 101 # return

Вывод

В ходе лабораторной работы в среде eNSP была успешно развернута и протестирована сеть WLAN на базе контроллера AC6005 и точек доступа Fit AP. Реализовано разделение трафика на управляющий (VLAN 100) и клиентский (VLAN 101) с использованием режима прямой пересылки данных (Direct Forwarding). На контроллере AC настроены группы точек, профили безопасности (WPA2-PSK AES) и профили VAP с SSID HCIA-WLAN. Проверка подтвердила успешный переход точек в статус normal, динамическое получение IP-адресов беспроводными клиентами STA по DHCP от коммутатора S1 и стабильную сетевую связность с ядром сети без потерь пакетов.