Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
«Основы Ethernet и конфигурирование VLAN»
по дисциплине
«Администрирование систем и сетей»
Желаем получить по «E» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита
 Группа: P3432/P3431
Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Цели.	2

Топология сети	2

Процедура конфигурирования	2

Шаг 1 Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты.	2

Шаг 2 Настройте IP-адреса устройств.	3

Шаг 3 Создайте VLAN	4

Шаг 4 Настройте сети VLAN на основе портов.	5

Шаг 5 Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов.	5

Шаг 6 Выведите на экран информацию о конфигурации.	6

Вывод	8

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

● Создание VLAN

● Конфигурирование портов доступа, магистральных портов и гибридных портов

● Конфигурирование VLAN на основе портов

● Конфигурирование VLAN на основе MAC-адресов

● Просмотр таблицы MAC-адресов и информации о VLAN

Топология сети

Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте имена для S1 и S2 и отключите ненужные порты.

# Задайте имена устройствам.

S1

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname S1 [S1]

S2

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname S2 [S2]

# Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S1. Этот шаг можно выполнять только в среде, описанной в Руководстве по выполнению лабораторных работ для подготовки к сертификации HCIA-Datacom V1.0

S1

[S1]interface GigabitEthernet 0/0/11 [S1-GigabitEthernet0/0/11]shutdown [S1-GigabitEthernet0/0/11]quit [S1]interface GigabitEthernet 0/0/12 [S1-GigabitEthernet0/0/12]shutdown [S1-GigabitEthernet0/0/12]quit

# Отключите порты GE0/0/11 и GE0/0/12 на S2.

S2

[S2]interface GigabitEthernet 0/0/11 [S2-GigabitEthernet0/0/11]shutdown [S2-GigabitEthernet0/0/11]quit [S2]interface GigabitEthernet 0/0/12 [S2-GigabitEthernet0/0/12]shutdown [S2-GigabitEthernet0/0/12]quit

Шаг 2 Настройте IP-адреса устройств.

# Установите для R1 и R3 IP-адреса 10.1.2.1/24 и 10.1.10.1/24 соответственно.

R1

[R1]interface GigabitEthernet0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.2.1 24

R3

[R3]interface GigabitEthernet0/0/2 [R3-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.1.10.1 24

# Установите для VLANIF3 на S3 и S4 IP-адреса 10.1.3.1/24 и 10.1.3.2/24 соответственно. (Сценарий 2: интерфейсы коммутаторов S3 и S4 не поддерживают переключение из режима уровня 2 в режим уровня 3.)

1. Создайте VLAN 3 на S3 и S4.

S3

[S3]vlan 3 [S3-vlan3]

S4

[S4]vlan 3 [S4-vlan3]

2. Настройте порты на S3 и S4 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN.

S3

[S3]interface GigabitEthernet0/0/1 [S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access [S3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 3 [S3-GigabitEthernet0/0/1]quit [S3]

S4

[S4]interface GigabitEthernet0/0/2 [S4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access [S4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3 [S4-GigabitEthernet0/0/2]quit [S4]

3. # Создайте интерфейсы VLANIF и настройте IP-адреса

S3

[S3-Vlanif3] Sep 26 2026 19:08:21-08:00 S3 %%01IFNET/4/IF_STATE(l)[0]:Interface Vlanif3 has t urned into UP state. [S3-Vlanif3]ip address 10.1.3.1 24 [S3-Vlanif3] Sep 26 2026 19:13:33-08:00 S3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1]:The line protocol IP on the interface Vlanif3 has entered the UP state.

S4

[S4] interface Vlanif 3 [S4-Vlanif3]ip address 10.1.3.2 24 [S4-Vlanif3] Sep 26 2026 19:14:36-08:00 S4 %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[2]:The line protocol IP on the interface Vlanif3 has entered the UP state.

Шаг 3 Создайте VLAN

Создайте VLAN 2, 3 и 10 на S1 и S2.

S1

[S1]vlan batch 2 to 3 10 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S1]

S2

[S2]vlan batch 2 to 3 10 Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S2]

Шаг 4 Настройте сети VLAN на основе портов.

# Настройте пользовательские порты на S1 и S2 в качестве портов доступа и назначьте их в соответствующие VLAN.

S1

[S1]interface GigabitEthernet0/0/1 [S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access [S1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2 [S1-GigabitEthernet0/0/1]quit [S1]interface GigabitEthernet0/0/13 [S1-GigabitEthernet0/0/13]port link-type access [S1-GigabitEthernet0/0/13]port default vlan 3 [S1-GigabitEthernet0/0/13]quit

S2

[S2]interface GigabitEthernet0/0/14 [S2-GigabitEthernet0/0/14]port link-type access [S2-GigabitEthernet0/0/14]port default vlan 3 [S2-GigabitEthernet0/0/14]quit

# Настройте порты, соединяющие S1 и S2, в качестве магистральных портов и разрешите прохождение только пакетов из VLAN 2 и VLAN 3

S1

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10 [S1-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk [S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 [S1-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

S2

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10 [S2-GigabitEthernet0/0/10]port link-type trunk [S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 2 3 [S2-GigabitEthernet0/0/10]undo port trunk allow-pass vlan 1

Шаг 5 Сконфигурируйте сети VLAN на основе MAC-адресов.

# Настройте на S2 привязку MAC-адреса ПК к VLAN 10.

S2

[S2] vlan 10 [S2-vlan10] mac-vlan mac-address a008-6fe1-0c46

# Настройте GigabitEthernet0/0/1, GigabitEthernet0/0/2 и GigabitEthernet0/0/3 на S2 в качестве гибридных портов и разрешите прохождение пакетов из VLAN на основе MAC-адресов.

S2

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1 [S2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid [S2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/1]quit [S2]interface GigabitEthernet0/0/2 [S2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid [S2-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid untagged vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/2]quit [S2]interface GigabitEthernet0/0/3 [S2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid [S2-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid untagged vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

# Настройте на портах, соединяющих S1 и S2, разрешение на прохождение пакетов из VLAN 10.

S1

[S1]interface GigabitEthernet0/0/10 [S1-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10 [S1-GigabitEthernet0/0/10]quit

S2

[S2]interface GigabitEthernet0/0/10 [S2-GigabitEthernet0/0/10]port trunk allow-pass vlan 10 [S2-GigabitEthernet0/0/10]quit

# Настройте S2 и включите назначение VLAN на основе MAC-адресов на GE0/0/1, GE0/0/2 и GE0/0/3.

S2

[S2]interface GigabitEthernet0/0/1 [S2-GigabitEthernet0/0/1]mac-vlan enable Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S2-GigabitEthernet0/0/1]quit [S2]interface GigabitEthernet0/0/2 [S2-GigabitEthernet0/0/2]mac-vlan enable Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S2-GigabitEthernet0/0/2]quit [S2]interface GigabitEthernet0/0/3 [S2-GigabitEthernet0/0/3]mac-vlan enable Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done. [S2-GigabitEthernet0/0/3]quit

Шаг 6 Выведите на экран информацию о конфигурации.

# Выведите на экран информацию о VLAN на коммутаторе.

S1

[S1]display vlan The total number of vlans is : 4 -------------------------------------------------------------------------------- U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged; MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan; -------------------------------------------------------------------------------- VID Type Ports -------------------------------------------------------------------------------- 1 common UT:GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) GE0/0/4(D) GE0/0/5(D) GE0/0/6(D) GE0/0/7(D) GE0/0/8(D) GE0/0/9(D) GE0/0/11(D) GE0/0/12(D) GE0/0/14(D) GE0/0/15(D) GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D) GE0/0/20(D) GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D) GE0/0/24(D) 2 common UT:GE0/0/1(U) TG:GE0/0/10(U) 3 common UT:GE0/0/13(U) TG:GE0/0/10(U) 10 common TG:GE0/0/10(U) VID Status Property MAC-LRN Statistics Description -------------------------------------------------------------------------------- 1 enable default enable disable VLAN 0001 2 enable default enable disable VLAN 0002 3 enable default enable disable VLAN 0003 10 enable default enable disable VLAN 0010

S2

[S2]display vlan The total number of vlans is : 4 -------------------------------------------------------------------------------- U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged; MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking; #: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan; -------------------------------------------------------------------------------- VID Type Ports -------------------------------------------------------------------------------- 1 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) GE0/0/4(D) GE0/0/5(D) GE0/0/6(D) GE0/0/7(D) GE0/0/8(D) GE0/0/9(D) GE0/0/11(D) GE0/0/12(D) GE0/0/13(D) GE0/0/15(D) GE0/0/16(D) GE0/0/17(D) GE0/0/18(D) GE0/0/19(D) GE0/0/20(D) GE0/0/21(D) GE0/0/22(D) GE0/0/23(D) GE0/0/24(D) 2 common TG:GE0/0/10(U) 3 common UT:GE0/0/14(U) TG:GE0/0/10(U) 10 common UT:GE0/0/1(U) GE0/0/2(D) GE0/0/3(D) TG:GE0/0/10(U) VID Status Property MAC-LRN Statistics Description -------------------------------------------------------------------------------- 1 enable default enable disable VLAN 0001 2 enable default enable disable VLAN 0002 3 enable default enable disable VLAN 0003 10 enable default enable disable VLAN 0010

# Выведите на экран конфигурацию назначения VLAN на основе MAC-адресов, имеющуюся на коммутаторе.

S2

[S2]display mac-vlan vlan 10 --------------------------------------------------- MAC Address MASK VLAN Priority --------------------------------------------------- a008-6fe1-0c46 ffff-ffff-ffff 10 0 Total MAC VLAN address count: 1 [S2]

Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка VLAN на коммутаторах S1 и S2. Были созданы VLAN 2, 3 и 10, настроены пользовательские порты в режиме Access и назначены соответствующим VLAN, а соединение между коммутаторами S1 и S2 настроено в режиме Trunk с разрешением передачи необходимых VLAN.

Также была изучена и настроена технология назначения VLAN на основе MAC-адресов. На S2 была создана привязка MAC-адреса устройства к VLAN 10, настроены гибридные порты и включена функция `mac-vlan enable`, что позволяет определять принадлежность устройства к VLAN независимо от используемого порта.

В завершение была выполнена проверка конфигурации с помощью команд `display vlan` и `display mac-vlan`. Полученная информация подтвердила наличие и корректную настройку VLAN, назначение портов и привязку MAC-адреса к VLAN 10.