Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №4
«Настройка локального механизма AAA»
по дисциплине
«Администрирование систем и сетей»
Желаем получить по «E» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита
 Группа: P3432/P3431
Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Цели.	2

Топология сети	2

Процедура конфигурирования	3

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.	3

Шаг 2 Настройте схему AAA.	3

Шаг 3 Создайте домен и примените к нему схему AAA.	4

Шаг 4 Настройте локальных пользователей.	4

Шаг 5 Включите функцию telnet на R2.	4

Шаг 6 Проверьте конфигурацию.	4

Справочные конфигурации	5

Вывод	6

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению
следующих тем:

● Настройка локального механизма AAA

● Процедура создания домена

● Процедура создания локального пользователя

● Управление пользователями на основе домена

Топология сети

Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

# Задайте имена устройствам.

R1

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname R1 [R1]

R2

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname R2 [R2]

# Настройте IP-адреса для маршрутизаторов R1 и R2.

R1

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2 [R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 24

R2

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2 [R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24

Шаг 2 Настройте схему AAA.

# Настройте схемы аутентификации и авторизации.
R2

[R2-aaa]aaa [R2-aaa]authentication-scheme datacom Info: Create a new authentication scheme. [R2-aaa-authen-datacom]authentication-mode local [R2-aaa-authen-datacom]quit [R2-aaa]authorization-scheme datacom Info: Create a new authorization scheme. [R2-aaa-author-datacom]authorization-mode local [R2-aaa-author-datacom]quit

Шаг 3 Создайте домен и примените к нему схему AAA.

R2

[R2]aaa [R2-aaa]domain datacom [R2-aaa-domain-datacom]authentication-scheme datacom [R2-aaa-domain-datacom]authorization-scheme datacom

Шаг 4 Настройте локальных пользователей.

# Создайте локального пользователя и настройте для него пароль.

R2

[R2-aaa]local-user hcia@datacom password cipher HCIA-Datacom Info: Add a new user.

# Настройте параметры для локального пользователя, такие как тип доступа и уровень полномочий

R2

[R2-aaa]local-user hcia@datacom service-type telnet [R2-aaa]local-user hcia@datacom privilege level 3

Шаг 5 Включите функцию telnet на R2.

R2 (На устройстве включена функция сервера Telne поумолчанию)

[R2]telnet server enable Error: TELNET server has been enabled [R2]user-interface vty 0 4 [R2-ui-vty0-4]authentication-mode aaa

Шаг 6 Проверьте конфигурацию.

# Выполните вход с R1 на R2 через Telnet.

<R1>telnet 10.0.12.2 Press CTRL_] to quit telnet mode Trying 10.0.12.2 ... Connected to 10.0.12.2 ... Login authentication Username:hcia@datacom Password: <R2>

# Выведите на экран список пользователей, подключенных к R2.

[R2]display users User-Intf Delay Type Network Address AuthenStatus AuthorcmdFlag + 129 VTY 0 00:00:00 TEL 10.0.12.1 pass Username : hcia@datacom

Справочные конфигурации

Конфигурация на R1

# sysname R1 # interface GigabitEthernet0/0/3 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 # return

Конфигурация на R2

# sysname R2 # aaa uthentication-scheme datacom authorization-scheme datacom domain datacom authentication-scheme datacom authorization-scheme datacom local-user hcia@datacom password irreversible- cipher %^%#.}hB'1"=&=:FWx!Ust(3s^_<.[Z}kEc/>==P56gUVU*cE^¦]5@¦8/O5FC$9A%^%# local-user hcia@datacom privilege level 3 local-user hcia@datacom service-type telnet # interface GigabitEthernet0/0/3 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0 # telnet server enable # user-interface vty 0 4 authentication-mode aaa user privilege level 15 # return

Вывод

В ходе лабораторной работы был настроен локальный механизм AAA на маршрутизаторах R1 и R2. Был создан домен datacom, настроены схемы аутентификации и авторизации, а также создан локальный пользователь с заданным уровнем полномочий и доступом по Telnet. В результате была успешно проверена удалённая авторизация: с маршрутизатора R1 выполнено подключение к R2 по Telnet с использованием созданной учётной записи.