Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Отчёт по проекту
«Тестер реакции»
по дисциплине

«Сетевые технологии интернета вещей»

Выполнили: 
Ястребов-Амирханов Алекси
Исупов Никита Александрович
Ваганова Мария Александровна

Группа: 
P3332

Преподаватель: 
Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург,

2026

Содержание

Постановка задачи и описание проекта	3

Общая архитектура системы	4

Аппаратная часть	5

Программная архитектура	6

Функциональные возможности системы	8

Пользовательский интерфейс	9

Игровая логика	9

Работа с сетью (Wi-Fi)	10

Взаимодействие с сервером и веб-интерфейсы	11

Эксплуатация и оптимизация	12

Ограничения и развитие	13

Заключение и вывод	14

Постановка задачи и описание проекта

Цель проекта

Разработать аппаратно-программный тренажер реакции, который позволяет игроку проходить серию раундов на физическом устройстве, измерять время реакции и сохранять результаты на сервере. Система объединяет микроконтроллерное устройство на базе NodeMCU ESP8266 и backend-приложение на Spring Boot.

Основная задача тренажера состоит в том, чтобы после случайной задержки показать игроку целевую кнопку, зафиксировать нажатие и определить результат раунда. В зависимости от поведения игрока раунд может завершиться успешным нажатием, ошибкой выбора кнопки, пропуском или фальстартом. По итогам игры сервер рассчитывает среднее время реакции, лучший результат, количество промахов, неправильных нажатий и фальстартов.

Проект решает несколько прикладных задач:

- регистрация игроков и авторизация через JWT;

- регистрация физических устройств и выдача device token;

- сопряжение игрока и устройства через шестизначный код;

- обмен сообщениями между устройством и сервером через WebSocket;

- проведение игровой сессии из заданного количества раундов;

- сохранение истории сессий, результатов и статистики в PostgreSQL;

- предоставление REST API для управления игроками, устройствами, сессиями и лидербордом.

В результате получается система, которую можно использовать как учебный пример IoT-проекта: есть аппаратная часть, прошивка, сетевой протокол, backend, база данных и API-документация.

Ссылка на проект:

https://github.com/nifreebie/reaction-trainer

Общая архитектура системы

Система построена по клиент-серверной архитектуре. В роли аппаратного клиента выступает плата NodeMCU ESP8266 с подключенными устройствами ввода и вывода. Серверная часть реализована на Java 17 и Spring Boot 4. Для хранения данных используется PostgreSQL. В проекте также присутствует OpenAPI-описание REST API и Docker Compose-конфигурация для локального запуска базы данных.

Основные компоненты системы:

- аппаратное устройство: NodeMCU ESP8266, клавиатура для ввода кода, панель с кнопками и светодиодами, дисплей, зуммер;

- прошивка: Arduino/C++ код, который управляет вводом, индикацией, звуком, Wi-Fi и WebSocket-соединением;

- backend: Spring Boot-приложение, реализующее REST API, WebSocket endpoint, бизнес-логику игры и работу с БД;

- база данных: PostgreSQL для хранения игроков, устройств, кодов сопряжения, сессий, раундов и результатов;

- API-клиент или веб-интерфейс: внешний пользовательский слой, который работает с REST API для регистрации, входа, создания pair-code и просмотра результатов.

Упрощенный поток работы выглядит так:

- Игрок регистрируется или входит в систему через REST API.

- Физическое устройство регистрируется на сервере и получает токен.

- Устройство подключается к Wi-Fi и открывает WebSocket-соединение с сервером.

- Игрок создает код сопряжения.

- Код вводится на клавиатуре устройства.

- Сервер связывает игрока и устройство, создает игровую сессию и запускает игру.

- Устройство получает команды раундов, показывает стимулы и отправляет результаты.

- Backend сохраняет данные, считает статистику и отправляет сообщение о завершении игры.

Аппаратная часть

Аппаратная часть проекта рассчитана на NodeMCU v3 Lolin на базе ESP8266.

Используемые компоненты:

- NodeMCU v3 Lolin / ESP8266;

- клавиатура 4x3 для ввода шестизначного кода сопряжения;

- I2C-расширитель PCF8574 для подключения клавиатуры;

- TM1638-подобная панель с 8 кнопками, 8 LED и 7-сегментным дисплеем;

- buzzer для коротких звуковых сигналов и финальной мелодии;

- питание для платы и периферийных модулей.

Назначение пинов в прошивке:

| Назначение | NodeMCU pin | GPIO |
| --- | --- | --- |
| I2C SDA | D2 | GPIO4 |
| I2C SCL | D3 | GPIO0 |
| Buzzer | D1 | GPIO5 |
| TM STB | D5 | GPIO14 |
| TM CLK | D6 | GPIO12 |
| TM DIO | D7 | GPIO13 |

Клавиатура подключается через PCF8574 по I2C. По умолчанию используется адрес 0x20. Раскладка клавиатуры:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| * | 0 | # |

Клавиша * очищает введенный код, а клавиша # отправляет код на backend. Основная игровая панель используется уже во время раундов: сервер отправляет номер целевой кнопки от 1 до 8, устройство включает соответствующий LED и ожидает нажатие.

Программная архитектура

Backend реализован как Spring Boot-приложение с классическим разделением на слои:

- controller - REST-контроллеры для авторизации, игроков, устройств, кодов сопряжения, сессий и результатов;

- service и service.impl - бизнес-логика приложения;

- repository - Spring Data JPA-репозитории для доступа к данным;

- domain - JPA-сущности предметной области;

- dto - объекты запросов, ответов и WebSocket-сообщений;

- config - настройки безопасности, WebSocket, CORS, JSON и игровых параметров;

- util - вспомогательные классы, JWT-фильтр, обработчик WebSocket и исключения.

Ключевые доменные сущности:

- Player - пользователь системы;

- Device - зарегистрированное физическое устройство;

- PairCode - временный код сопряжения игрока и устройства;

- GameSession - игровая сессия;

- ReactionRound - отдельный раунд реакции;

- Result - сохраненный результат игрока.

Для авторизации игроков используется Spring Security и JWT. Пароли хранятся в зашифрованном виде с помощью BCrypt. Большинство REST endpoint защищены JWT, кроме регистрации/входа и регистрации устройства. Устройство подключается к WebSocket endpoint /ws/devices с параметрами deviceId и token; проверка выполняется на этапе handshake.

Игровые настройки вынесены в application.yaml:

app:

game:

rounds-count: 10

timeout-ms: 1500

target-buttons-count: 8

stimulus-delay-min-ms: 500

stimulus-delay-max-ms: 2000

За игровой процесс отвечает GameFlowServiceImpl. Сервис запускает сессию, создает раунды, выбирает случайную целевую кнопку, отправляет команды устройству, принимает результаты и обновляет статистику. Сопряжение реализовано в PairingServiceImpl: сервер проверяет код, online-статус устройства, связывает устройство с игроком и создает сессию в статусе WAITING.

Прошивка написана на Arduino/C++ и содержит собственную машину состояний:

- ENTER_PAIR_CODE - ввод кода сопряжения;

- WAIT_PAIRING - ожидание ответа сервера;

- COUNTDOWN - обратный отсчет перед игрой;

- WAIT_ROUND - ожидание следующего раунда;

- ROUND_PAUSE - пауза между раундами;

- WAIT_STIMULUS - ожидание появления стимула;

- WAIT_PRESS - ожидание нажатия кнопки;

- GAME_FINISHED - отображение результата и ожидание сброса.

Функциональные возможности системы

Система предоставляет полный цикл работы с тренажером реакции: от регистрации игрока и устройства до прохождения игры и анализа результатов.

Основные возможности:

- регистрация и вход игрока;

- получение JWT-токена для защищенных API-запросов;

- регистрация устройства с выдачей device token;

- подключение устройства к серверу по WebSocket;

- создание и проверка активного pair-code;

- ввод кода на физической клавиатуре;

- автоматический старт игровой сессии после успешного сопряжения;

- проведение игры из 10 раундов по умолчанию;

- случайный выбор целевой кнопки и задержки стимула;

- обработка успешных нажатий, ошибок, пропусков и фальстартов;

- расчет среднего и лучшего времени реакции;

- хранение истории сессий и результатов;

- просмотр статистики игрока и лидерборда.

Пользовательский интерфейс

В текущем проекте пользовательский интерфейс представлен двумя уровнями: физическим интерфейсом устройства и программным REST API, на основе которого может быть построен веб-интерфейс.

Физический интерфейс включает:

- клавиатуру 4x3 для ввода кода сопряжения;

- 7-сегментный дисплей для отображения введенного кода, обратного отсчета, номера целевой кнопки и итогового результата;

- LED-индикацию целевой кнопки на игровой панели;

- кнопки игровой панели для реакции игрока;

- звуковые сигналы buzzer для обратной связи.

С точки зрения игрока сценарий прост: получить код в клиентском интерфейсе, ввести его на устройстве, дождаться обратного отсчета, нажимать подсвеченные кнопки и после завершения увидеть итоговое среднее время реакции.

REST API выполняет роль интерфейса для веб-клиента или мобильного приложения. Через него можно регистрироваться, входить в систему, создавать коды сопряжения, смотреть активную сессию, историю игр, статистику и таблицу лидеров.

Игровая логика

Игровая логика строится вокруг сессии и раундов. После успешного сопряжения backend создает GameSession, переводит ее в активный статус и отправляет устройству первый round_start.

Для каждого раунда сервер:

- выбирает случайную целевую кнопку в диапазоне от 1 до 8;

- выбирает случайную задержку появления стимула;

- сохраняет раунд в базе данных;

- отправляет устройству WebSocket-сообщение с номером раунда, целевой кнопкой, задержкой и timeout.

Устройство после получения раунда показывает стимул, включает LED и измеряет время от появления стимула до нажатия.

Возможные результаты:

- HIT - игрок нажал правильную кнопку вовремя;

- WRONG_BUTTON - игрок нажал неправильную кнопку;

- MISS - игрок не нажал кнопку за отведенное время;

- FALSE_START - игрок нажал кнопку до появления стимула.

Backend дополнительно нормализует результат. Если устройство отправило некорректные данные, сервер проверяет timeout, номер целевой кнопки и наличие времени реакции. Это повышает надежность системы, так как итоговый результат не зависит только от прошивки.

После последнего раунда сессия переводится в статус FINISHED, сохраняется лучший результат игрока, а на устройство отправляется сообщение game_finished.

Работа с сетью (Wi-Fi)

Wi-Fi используется для подключения NodeMCU ESP8266 к локальной сети, в которой доступен backend. В прошивке задаются:

const char* WIFI_SSID = "YOUR_WIFI";

const char* WIFI_PASSWORD = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

const char* BACKEND_HOST = "192.168.1.10";

const uint16_t BACKEND_PORT = 8080;

После включения устройство работает в режиме WIFI_STA, подключается к заданной сети и выводит IP-адрес в Serial Monitor. Затем прошивка открывает WebSocket-соединение:

ws://BACKEND_HOST:8080/ws/devices?deviceId=nodemcu-01&token=DEVICE_TOKEN

Для поддержания online-статуса устройство отправляет heartbeat каждые 5 секунд. На сервере настроен timeout heartbeat: если сообщения долго не приходят, устройство считается offline. По умолчанию timeout равен 20 секундам, а проверка offline-статуса выполняется периодически.

При разрыве WebSocket-соединения прошивка возвращается к состоянию ввода кода, а библиотека WebSockets пытается переподключиться с интервалом 3 секунды.

Взаимодействие с сервером и веб-интерфейсы

Взаимодействие с сервером делится на REST API и WebSocket-протокол.
REST API используется игроком или веб-интерфейсом.

Основные endpoint:

| Метод | Endpoint | Назначение |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/register | регистрация игрока |
| POST | /api/auth/login | вход игрока |
| GET | /api/me | получение данных текущего игрока |
| POST | /api/devices/register | регистрация устройства |
| GET | /api/devices/me | список устройств игрока |
| POST | /api/pair-codes | создание кода сопряжения |
| GET | /api/pair-codes/active | активный код сопряжения |
| GET | /api/sessions/current | текущая сессия |
| GET | /api/sessions/me | история сессий |
| GET | /api/sessions/{id}/rounds | раунды сессии |
| GET | /api/results/leaders | таблица лидеров |
| GET | /api/results/me/best | лучший результат игрока |

WebSocket используется физическим устройством.

Сообщения от устройства:

{"type":"heartbeat"}

{"type":"pair_request","code":"123456"}

{"type":"round_result","sessionId":"uuid","roundNumber":1,"pressedButton":2,"reactionTimeMs":350,"result":"HIT"}

Сообщения от backend:

{"type":"connected","deviceId":"nodemcu-01"}

{"type":"pair_success","sessionId":"uuid","playerName":"player1"}

{"type":"round_start","sessionId":"uuid","roundNumber":1,"targetButton":2,"stimulusDelayMs":800,"timeoutMs":1500}

{"type":"game_finished","sessionId":"uuid","avgReactionMs":360,"bestReactionMs":280,"missesCount":1,"wrongButtonsCount":0,"falseStartsCount":0}

{"type":"error","message":"Invalid or expired code"}

Эксплуатация и оптимизация

Для локальной эксплуатации требуются JDK 17, Maven, Docker и Docker Compose. База данных PostgreSQL запускается через compose.yaml. Backend читает параметры подключения из .env:

POSTGRES_USER=nifreebie

POSTGRES_PASSWORD=nis150905

POSTGRES_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/reaction_trainer_db

Типичный запуск:

docker compose up -d

mvn spring-boot:run

После запуска backend доступен на http://localhost:8080. Прошивку необходимо открыть в Arduino IDE, указать Wi-Fi, IP backend, DEVICE_ID и DEVICE_TOKEN, затем загрузить на NodeMCU.

Оптимизация в проекте уже частично заложена:

- коды сопряжения заранее генерируются в пуле, что снижает задержку при запросе нового кода;

- устаревшие и использованные коды периодически удаляются;

- online-статус устройства контролируется через heartbeat;

- WebSocket-сессии устройств хранятся в отдельном registry;

- игровая логика на сервере проверяет и нормализует результаты;

- настройки игры вынесены в конфигурационный файл без необходимости менять код.

Тестовый профиль использует H2 in-memory database, что упрощает запуск тестов без внешней PostgreSQL.

Ограничения и развитие

Текущая версия проекта решает основную задачу, но имеет ряд ограничений:

- веб-интерфейс как отдельное frontend-приложение в репозитории отсутствует, взаимодействие выполняется через REST API;

- прошивка рассчитана на конкретную схему подключения и конкретные модули;

- WebSocket endpoint разрешает все origins, что удобно для разработки, но требует уточнения для production;

- секрет JWT в application.yaml задан статически и должен быть вынесен в переменные окружения для реального развертывания;

- device token отображается только при регистрации устройства, поэтому при его потере требуется повторная регистрация или механизм перевыпуска;

- игровой режим пока фактически один - CLASSIC;

- точность измерения зависит от аппаратной реализации, качества кнопок, задержек Wi-Fi и обработки цикла прошивки.

Возможные направления развития:

- разработать полноценный веб-интерфейс для игроков и администратора;

- добавить разные режимы игры: тренировка точности, быстрый старт, дуэль, марафон;

- добавить настройку количества раундов и timeout для конкретной сессии;

- реализовать OTA-обновление прошивки;

- добавить графики прогресса игрока;

- добавить управление несколькими устройствами и комнатами;

- улучшить безопасность WebSocket и хранение секретов;

- добавить интеграционные тесты WebSocket-протокола;

- сделать корпус устройства и схему подключения в виде отдельной документации.

Заключение и вывод

Проект Reaction Trainer представляет собой завершенный пример аппаратно-программной системы для тренировки реакции. В нем объединены физическое устройство на ESP8266, прошивка на Arduino/C++, сервер на Spring Boot, база данных PostgreSQL, JWT-авторизация, REST API и WebSocket-протокол для связи с устройством.

Главное достоинство проекта - понятная архитектура и полный пользовательский сценарий: игрок регистрируется, получает код, вводит его на устройстве, проходит игру, а результаты сохраняются и доступны через API. Серверная часть не только принимает данные от устройства, но и проверяет корректность результата, считает статистику и управляет игровым процессом.

В дальнейшем проект можно развивать в сторону полноценного продукта: добавить frontend, расширить игровые режимы, повысить безопасность, улучшить аналитику и подготовить устройство к более удобной эксплуатации. Уже в текущем виде система демонстрирует основные принципы IoT-разработки и может использоваться как учебный или демонстрационный проект.

Приложение: