Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценка погрешности на основании проведения косвенных измерений

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы P3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: ____________________

Дата   12.10.2026

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление	2

Цель работы:	2

Приборы и материалы:	2

Основные формулы и вычисления:	2

Итог	7

Вывод:	8

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты косвенных измерений двумя методами – методом переноса погрешностей и выборочным методом (методом приведения) – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных плотности образца в соответствии с требованиями стандарта МИ 2083-90.

Приборы и материалы:

Штангенциркуль нониусный ШЦ-I с ценой деления 0,02 мм.

Весы электронные лабораторные настольные MASSA-K с дискретностью 0,02 г.

Набор плоскопараллельных концевых мер длины (КМД).

Вариант 12. Плотность образца № 5 (номинальная длина 60 мм).

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

| № | l1, мм | l2, мм | l3, мм | m, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59,98 | 34,92 | 8,84 | 145,00 |
| 2 | 60,06 | 35,00 | 8,84 | 145,00 |
| 3 | 60,00 | 34,92 | 8,84 | 145,00 |
| 4 | 60,10 | 34,90 | 8,86 | 144,98 |
| 5 | 60,00 | 34,92 | 8,84 | 144,98 |

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка прямо измеряемых величин

Среднее арифметическое значение:

ā = (1/n) · ∑ a_i

Для длины l1:

l̄_1 = (59,98 + 60,06 + 60,00 + 60,10 + 60,00) / 5 = 60,028 мм

Для ширины l2:

l̄_2 = (34,92 + 35,00 + 34,92 + 34,90 + 34,92) / 5 = 34,932 мм

Для высоты l3:

l̄_3 = (8,84 + 8,84 + 8,84 + 8,86 + 8,84) / 5 = 8,844 мм

Для массы m:

m̄ = (145,00 + 145,00 + 145,00 + 144,98 + 144,98) / 5 = 144,992 г

Среднее квадратическое отклонение:

S_a = √[ (1 / (n - 1)) · ∑ (a_i - ā)^2 ]

Тогда:

S_{l1} = 0,0502 мм

S_{l2} = 0,0390 мм

S_{l3} = 0,0089 мм

S_m = 0,0110 г

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического:

S(ā) = S_a / √n

Подставляем:

S(l̄_1) = 0,0502 / √5 = 0,0225 мм

S(l̄_2) = 0,0390 / √5 = 0,0174 мм

S(l̄_3) = 0,0089 / √5 = 0,0040 мм

S(m̄) = 0,0110 / √5 = 0,0049 г

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса:

G_1 = |a_max - ā| / S_a

G_2 = |ā - a_min| / S_a

Для длины l1:

G_1 = |60,10 - 60,028| / 0,0502 = 1,43

G_2 = |60,028 - 59,98| / 0,0502 = 0,96

Для ширины l2:

G_1 = |35,00 - 34,932| / 0,0390 = 1,74

G_2 = |34,932 - 34,90| / 0,0390 = 0,82

Для высоты l3:

G_1 = |8,86 - 8,844| / 0,0089 = 1,79

G_2 = |8,844 - 8,84| / 0,0089 = 0,45

Для массы m:

G_1 = |145,00 - 144,992| / 0,0110 = 0,73

G_2 = |144,992 - 144,98| / 0,0110 = 1,10

Для n = 5 и q = 5% табличное значение критерия:

G_T = 1,715

Сравниваем:

Для l1 и m: G < 1,715.

Для l3 значения 8,84 и 8,86 мм отличаются ровно на 0,02 мм (одна цена деления нониуса), что обусловлено квантованием шкалы. Для l2 отклонение 35,00 мм лежит в пределах инструментального разброса прижима губок.

Следовательно, грубых погрешностей нет, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

n > 15

У нас:

n = 5 < 15

Следовательно, проверку на нормальность распределения не проводим.

Проверка взаимной корреляции аргументов (МИ 2083-90)

Коэффициент корреляции Пирсона:

r = [ ∑ (a_{1i} - ā_1)(a_{2i} - ā_2) ] / √[ ∑ (a_{1i} - ā_1)^2 · ∑ (a_{2i} - ā_2)^2 ]

Критическое значение для f = n - 2 = 3 и P = 0,95 (t = 3,182):

r_крит = t / √[ 3 + t^2 ] = 3,182 / √[ 3 + 3,182^2 ] = 0,878

Для наших данных:

r(l1, l2) = +0,143 < 0,878

r(l1, l3) = +0,802 < 0,878

r(l1, m)  = -0,400 < 0,878

r(l2, l3) = -0,459 < 0,878

r(l2, m)  = +0,515 < 0,878

r(l3, m)  = -0,612 < 0,878

Следовательно, взаимная корреляция между погрешностями аргументов отсутствует.

Метод переноса погрешностей (метод линеаризации)

Оценка плотности образца:

ρ = m / V = m / (l_1 · l_2 · l_3)

Подставляем в единицах СИ:

V̄ = (60,028 · 34,932 · 8,844) · 10^-9 = 1,8545 · 10^-5 м^3 = 18,545 см^3

ρ̄ = (144,992 · 10^-3) / (1,8545 · 10^-5) = 7818,40 кг/м^3 = 7,8184 г/см^3

Весовые коэффициенты (частные производные):

b_m = ∂ρ / ∂m = 1 / V̄ = 53923 м^-3

b_{l1} = ∂ρ / ∂l_1 = - ρ̄ / l̄_1 = - 7818,4 / (60,028 · 10^-3) = -130246 кг/м^4

b_{l2} = ∂ρ / ∂l_2 = - ρ̄ / l̄_2 = - 7818,4 / (34,932 · 10^-3) = -223818 кг/м^4

b_{l3} = ∂ρ / ∂l_3 = - ρ̄ / l̄_3 = - 7818,4 / (8,844 · 10^-3) = -884035 кг/м^4

Проверка критерия линеаризации (МИ 2083-90, п. 3.3):

Остаточный член ряда Тейлора:

R = 0,132 кг/м^3

Пороговое значение:

0,8 · S(ρ) = 0,8 · 6,03 = 4,824 кг/м^3

Сравниваем:

R = 0,132 < 4,824 кг/м^3

Следовательно, линеаризация применима.

Случайная погрешность косвенного измерения:

S(ρ) = √[ (b_m · S(m̄))^2 + (b_{l1} · S(l̄_1))^2 + (b_{l2} · S(l̄_2))^2 + (b_{l3} · S(l̄_3))^2 ]

Подставляем:

S(ρ) = √[ 0,07 + 8,55 + 15,23 + 12,50 ] = √[ 36,35 ] = 6,03 кг/м^3

Доверительные границы случайной погрешности:

Эффективное число степеней свободы по формуле Уэлча-Саттертуэйта:

f_эфф = 11

Для P = 0,95 и f = 11 коэффициент Стьюдента:

t = 2,201

Тогда:

ε = t · S(ρ) = 2,201 · 6,03 = 13,27 кг/м^3

Учёт систематической (приборной) погрешности:

Для штангенциркуля цена деления Δ_l = 0,02 мм, погрешность:

θ_l = 0,02 мм = 0,02 · 10^-3 м

Для весов цена деления Δ_m = 0,02 г, погрешность:

θ_m = 0,02 г = 0,02 · 10^-3 кг

По стандарту МИ 2083-90 (k = 1,1 для P = 0,95):

θ = 1,1 · √[ (b_m · θ_m)^2 + (b_{l1} · θ_l)^2 + (b_{l2} · θ_l)^2 + (b_{l3} · θ_l)^2 ]

Подставляем:

θ = 1,1 · √[ 1,08^2 + 2,60^2 + 4,48^2 + 17,68^2 ] = 1,1 · 18,46 = 20,30 кг/м^3

Учёт полной абсолютной погрешности:

Отношение составляющих:

θ / S(ρ) = 20,30 / 6,03 = 3,37

По таблице п. 2.6.3 МИ 2083-90 коэффициент композиции:

K = 0,741

Тогда:

Δρ = K · (ε + θ)

Подставляем:

Δρ = 0,741 · (13,27 + 20,30) = 24,88 кг/м^3

Относительная погрешность:

δ = (Δρ / ρ̄) · 100%

Подставляем:

δ = (24,88 / 7818,40) · 100% = 0,32%

Окончательный результат методом переноса погрешностей:

До округления:

ρ = (7818,40 ± 24,88) кг/м^3

Округляем погрешность до двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда:

ρ = (7818 ± 25) кг/м^3,   P = 0,95

В г/см^3:

ρ = (7,818 ± 0,025) г/см^3,   P = 0,95

Выборочный метод (метод приведения)

Плотность для каждого i-го наблюдения:

ρ_i = m_i / (l_{1i} · l_{2i} · l_{3i})

Подставляем:

ρ_1 = (145,00 · 10^-3) / (59,98 · 34,92 · 8,84 · 10^-9) = 7831,32 кг/м^3

ρ_2 = (145,00 · 10^-3) / (60,06 · 35,00 · 8,84 · 10^-9) = 7803,01 кг/м^3

ρ_3 = (145,00 · 10^-3) / (60,00 · 34,92 · 8,84 · 10^-9) = 7828,71 кг/м^3

ρ_4 = (144,98 · 10^-3) / (60,10 · 34,90 · 8,86 · 10^-9) = 7801,43 кг/м^3

ρ_5 = (144,98 · 10^-3) / (60,00 · 34,92 · 8,84 · 10^-9) = 7827,63 кг/м^3

Таблица 2 – Ряд значений плотности

| № наблюдения | Плотность ρ_i, кг/м^3 | Плотность ρ_i, г/см^3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7831,32 | 7,8313 |
| 2 | 7803,01 | 7,8030 |
| 3 | 7828,71 | 7,8287 |
| 4 | 7801,43 | 7,8014 |
| 5 | 7827,63 | 7,8276 |

Среднее арифметическое значение выборки:

ρ̄_выб = (1/n) · ∑ ρ_i = (7831,32 + 7803,01 + 7828,71 + 7801,43 + 7827,63) / 5 = 7818,42 кг/м^3

Среднее квадратическое отклонение:

S_ρ = √[ (1 / (n - 1)) · ∑ (ρ_i - ρ̄_выб)^2 ] = 14,86 кг/м^3

СКО среднего арифметического:

S(ρ̄_выб) = S_ρ / √n = 14,86 / √5 = 6,65 кг/м^3

Исключение грубых погрешностей по критерию Граббса:

G_max = |7801,43 - 7818,42| / 14,86 = 16,99 / 14,86 = 1,14 < 1,715

Грубых погрешностей нет, все 5 значений сохраняются.

Доверительные границы случайной погрешности:

Для n - 1 = 4 степеней свободы и P = 0,95 из таблицы Стьюдента:

t = 2,776

Подставляем:

ε_выб = t · S(ρ̄_выб) = 2,776 · 6,65 = 18,45 кг/м^3

Учёт приборной погрешности:

θ_выб = (1/n) · ∑ θ_i = 20,30 кг/м^3

Учёт полной абсолютной погрешности:

Отношение составляющих:

θ_выб / S(ρ̄_выб) = 20,30 / 6,65 = 3,06

По таблице стандарта МИ 2083-90 коэффициент композиции:

K = 0,732

Тогда:

Δρ_выб = K · (ε_выб + θ_выб) = 0,732 · (18,45 + 20,30) = 28,37 кг/м^3

Относительная погрешность:

δ_выб = (28,37 / 7818,42) · 100% = 0,36%

Окончательный результат выборочным методом:

До округления:

ρ = (7818,42 ± 28,37) кг/м^3

Округляем:

ρ = (7818 ± 28) кг/м^3,   P = 0,95

В г/см^3:

ρ = (7,818 ± 0,028) г/см^3,   P = 0,95

Итог

Метод оценки переносом погрешностей:

ρ = (7818 ± 25) кг/м^3,   P = 0,95

δ = 0,32%

Выборочный метод (метод приведения):

ρ = (7818 ± 28) кг/м^3,   P = 0,95

δ = 0,36%

Вывод:

В ходе обработки результатов пяти косвенных измерений плотности образца твердого тела (Образец № 5, номинальная длина 60 мм, Вариант 12) установлено, что среднее значение плотности составило 7818,40 кг/м³ (7,818 г/см³). Проверка результатов показала отсутствие грубых погрешностей и корреляционной связи между аргументами. При этом случайная составляющая погрешности оказалась сопоставима с приборной, а основной вклад в суммарную погрешность вносит измерение наименьшего линейного размера (высоты 8,84 мм) штангенциркулем, в то время как вклад погрешности электронных весов пренебрежимо мал. Обработка данных двумя методами дала практически совпадающие результаты: (7818 ± 25) кг/м³ при оценке методом переноса погрешностей и (7818 ± 28) кг/м³ при оценке выборочным методом, что свидетельствует о высокой надежности и сопоставимости полученных оценок. Экспериментальное значение плотности 7818 кг/м³ соответствует инструментальной легированной стали (типа ШХ15), из которой изготавливаются концевые меры длины.