Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашнее задание №1
«Проектирование тонкопленочных гибридных интегральных микросхем»

Вариант 29-2
по дисциплине

«Системы автоматизированного проектирования»:

Выполнил: Ястребов-Амирханов Алекси
 Группа: P3332 
Преподаватель: Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Вариант	3

Расчет размеров пленочных резисторов	4

Расчет размеров пленочных конденсаторов	6

Итоговая схема	8

Вариант

Дано:

R1 = 30 кОм; ∆R1 = 10%; W1 = 0,01 Вт

R2 = 51 кОм; ∆R2 = 20%; W2 = 0,03 Вт

R3 = 5,2 кОм; ∆R3 = 10%; W3 = 0,02 Вт

R4 = 1,6 кОм; ∆R4 = 10%; W4 = 0,02 Вт

С1 = 1200 пФ

С2 = 280 пФ

С3 = 1200 пФ

Расчет размеров пленочных резисторов

1. Найдем оптимальное удельное поверхностное сопротивление:

ρ□опт=i = 1nRii = 1nRi-1

ρ□опт ≈ 10 044.435 Ом

Материал - выбираем Кермет К-50С, принимаем ρ□опт = 10 000 Ом

| Наименование материала | ρ□, Ом/□ | Диапазон значений сопротивления, Ом | Удельная мощность рассеяния W0, Вт/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кермет К-50С | 1000 - 10000 | 100 - 100000 | 2 |

2. Определяем ширину резисторов

bw=ρ□⋅wR⋅w0

| Резистор | bW​, мм | bточн​, мм | max | Округление до 0,1 мм | b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 0,408 | 0,3 | 0,408 | 0,5 | 0,5 |
| R2 | 0,542 | 0,2 | 0,542 | 0,6 | 0,6 |
| R3 | 1,387 | 0,3 | 1,387 | 1,4 | 1,4 |
| R4 | 2,5 | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

3. Определяем длину резисторов

lрасч=Rρ□⋅b=kф⋅b

Расчётные и принятые длины резисторов

| Резистор | lрасч​, мм | l​, мм (кратно 0,1 мм) |
| --- | --- | --- |
| R1 | 1,5 | 1,5 |
| R2 | 3,06 | 3,1 |
| R3 | 0,728 | 0,7 |
| R4 | 0,4 | 0,4 |

Погрешности округления длин

ΔR'=R-R'R⋅100%,  где R'=l'⋅ρ□b,  а l'≈lрасч

| Резистор | Допустимая ΔR, % | Фактическая ΔR′, % | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 10 | 0 | допустимо |
| R2 | 20 | 1,31 | допустимо |
| R3 | 10 | 3,85 | допустимо |
| R4 | 10 | 0 | допустимо |

Коэффициенты формы и тип конструкции резисторов

| Резистор | kф=R | Форма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 30 000/10 000=3,0 | Прямоугольник | kф< 10 |
| R2 | 51 000/10 000=5,1 | Прямоугольник | kф< 10 |
| R3 | 5 200/10 000=0,52 | Прямоугольник | kф< 10 |
| R4 | 1 600/10 000=0,16 | Прямоугольник | kф< 10 |

Все резисторы имеют kф< 10, поэтому они выполняются в виде простых прямоугольников.

Расчет размеров пленочных конденсаторов

S=CC0

Необходимо подобрать материал диэлектрика так, чтобы площади конденсаторов были в допустимых пределах:

0.5×0.5 мм2<S<2 см2

Минимальная площадь:

Smin​=0.5⋅0.5=0.25 мм2=0.0025 см2

Максимальная площадь:

Smax=2 см2

Посчитаем допустимый диапазон удельной емкости.

Для наибольшей емкости Cmax​=1200 пФ:

C0 min​=CSmax​​=12002​=600 пФ/см2

Для наименьшей емкости Cmin​=280 пФ:

C0 max​=CSmin​​=2800.0025​=112000 пФ/см2

Следовательно, удельная емкость должна находиться в пределах:

600≤C0≤112000 пФ/см2

Чтобы у всех конденсаторов площадь была больше 5 мм2 примем:

C0=5000 пФ/см2

Такому значению соответствует боросиликатное стекло, материал обкладок — алюминий А99.

| Наименование материала | Материал обкладок | Удельная емкость С0, пФ/см2 | Рабочее напряжение, В | Диэлектрическая проницаемость ε на частоте f = 1кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боросиликатное стекло | Алюминий А99 | (2,5 -15)*103 | 24 - 8 | 4 |

C1​=1200 пФ

S1​=12005000​=0.24 см2

0.24 см2=24 мм2

C2​=280 пФ

S2​=2805000​=0.056 см2

0.056 см2=5.6 мм2

C3​=1200 пФ

S3​=12005000​=0.24 см2

0.24 см2=24 мм2

Так как у всех конденсаторов активная площадь больше 5 мм2, используется конструкция, у которой площадь верхней обкладки меньше, чем нижней.

Итоговая таблица

| Конденсатор | C, пФ | S, см² | S, мм² |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1200 | 0.24 | 24 |
| C2 | 280 | 0.056 | 5.6 |
| C3 | 1200 | 0.24 | 24 |

Итоговая схема

| Элемент | Номинал | Длина, мм | Ширина, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 30 кОм | 1.5 | 0.5 | Кермет К-50С |
| R2 | 51 кОм | 3.1 | 0.6 | Кермет К-50С |
| R3 | 5.2 кОм | 0.7 | 1.4 | Кермет К-50С |
| R4 | 1.6 кОм | 0.4 | 2.5 | Кермет К-50С |
| C1 | 1200 пФ | 4.9 | 4.9 | Боросиликатное стекло, Al A99 |
| C2 | 280 пФ | 2.4 | 2.4 | Боросиликатное стекло, Al A99 |
| C3 | 1200 пФ | 4.9 | 4.9 | Боросиликатное стекло, Al A99 |