Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценивание результатов прямых измерений: погрешность и неопределённость

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы P3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: ____________________

Дата   28.09.2026

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Цель работы:	2

Приборы и материалы:	2

Основные формулы и вычисления:	2

Итог	9

Вывод:	9

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты прямых измерений двумя методами – оценкой погрешности и оценкой неопределённости – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных.

Приборы и материалы:

Линейка с ценой деления 1 мм.

Вариант 12. Внешний диаметр крутильного маятника.

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

| Двн, мм | 25,1 | 24,9 | 25,0 | 24,9 | 24,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка измеряемой величины

Среднее арифметическое значение:

x=1ni=1nxi

x=25,1+24,9+25,0+24,9+24,95= 24,96 мм

Среднее квадратическое отклонение:

Sx=1n-1i=1nxi-x2

Тогда:

Sx=0,0325-1

Sx​​=0,0894 мм

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического

sx=sn

sx=0,08945=0,0400 мм

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса

G1=xmax-xS

G2=x- xminS

Подставляем:

xmax​=25,1 мм

xmin​=24,9 мм

Для максимального значения:

G1=25,1-24,960,0894=0,140,0894=1,57

Для минимального значения:

G1=24,96-24,90,0894=0,060,0894=0,67

Для n=5 и q=5% :

GT​=1,715

Сравниваем:

G1​=1,57<1,715

​G2=0,67<1,715

Следовательно, грубых погрешностей нет, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

n>15

У нас:

n=5<15

Следовательно, проверку на нормальность распределения не проводим.

Доверительные границы случайной погрешности

Выбираем:

P=0,95

Для  n-1=4  степеней свободы из таблицы:

t=2,776

Доверительная случайная погрешность:

ε=t⋅Sx​

ε=2,776⋅0,040=0,111 мм

Учёт систематической погрешности

Для линейки цена деления:

Δ=1 мм

В презентации указано:

θ=Δ2​

а при отсутствии других данных приборную погрешность принимают равной половине цены наименьшего деления.

Подставляем:

θ=12=0,5 мм​

Учёт полной абсолютной погрешности прямого измерения

Δx=ε2+θ2

Подставляем:

Δx=(0,111)2+(0,5)2=0,512 мм

Относительная погрешность

δx=Δxx⋅100%

Подставляем:

δx=0,51224,96⋅100 %

δx=2,05 %

Окончательный результат методом оценки погрешности

До округления:

x=(24,96±0,512) мм

По правилам погрешность округляем до одной-двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда.

Получаем:

x=(25,0±0,5) мм

Оценка неопределённости

Стандартная неопределённость по типу A

uA=sn

Подставляем:

uA=0,08945=0,040 мм

Стандартная неопределённость по типу B

uB=Δприбора3

Для нашей линейки приборная погрешность:

Δприбора=0,5 мм

Тогда:

uB=0,53=0,2887 мм

Получаем:

uB=0,2887 мм

Суммарная стандартная неопределённость

uc=uA2+uB2

Подставляем:

uc=(0,040)2+(0,2887)2=0,291 мм

Расширенная неопределённость

U=k⋅uc

При P≈0,95:

k=2

U=2⋅0,291

U=0,582 мм

Округляем:

U=0,6 мм

- Окончательный результат методом оценки неопределённости

По форме записи:

X=x±U,  P=0,95,  k=2

Получаем:

X=25,0±0,6 мм

P=0,95

Итог

Метод оценки погрешности:

x=(25,0±0,5) мм

δx=2,05 %

Метод оценки неопределённости:

X=25,0±0,6 мм

P=0,95

Вывод:

В ходе обработки результатов пяти прямых измерений установлено, что среднее значение внешнего диаметра крутильного маятника составило 24,96 мм. Проверка результатов показала отсутствие грубых погрешностей, то есть все полученные измерения можно использовать при оценке величины. При этом случайная составляющая погрешности оказалась значительно меньше приборной, что связано с относительно невысокой точностью линейки с ценой деления 1 мм и показывает, что основное влияние на итоговую точность оказывает именно измерительный прибор. Обработка данных двумя методами дала близкие результаты: 25,0±0,5 мм при оценке погрешности и 25,0±0,6 мм при оценке неопределённости, что свидетельствует о сопоставимости полученных оценок.