Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №2
по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

Выполнил:
Вариант 32760
Ястребов-Амирханов Алекси
 ГРУППА: P3132
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Остапенко О.Д.

Санкт-Петербург,

2023

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Ход работы, содержание отчета и контрольные вопросы описаны в методических указаниях

Исходная программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 153 | E15D | - | Присвоение значений a |
| 154 | E15E | - | Присвоение значений b |
| 155 | + 0200 | CLA | 0 → AC |
| 156 | 615F | SUB M | Вычитание: AC – M = 0 - d → AC |
| 157 | 4154 | ADD M | Сложение: M + AC = b + (0 – d) → AC |
| 158 | E15E | ST M | Сохранение: AC → M = b + (0 – d) → 15E |
| 159 | A153 | LD M | Загрузка: M → AC = a → AC |
| 15A | 215E | AND M | Логическое умножение: M & AC = (b + (0 – d)) & a → AC |
| 15B | E15D | ST M | Сохранение: AC → M = (b + (0 – d)) & a → 15D |
| 15C | 0100 | HLT | Отключение ТГ, переход в пультовый режим |
| 15D | E15E | - | Присвоение значений R |
| 15E | E15E | - | Присвоение значений c |
| 15F | 0100 | - | Присвоение значений d |

2. Описание программы

- Назначение: программа вычисляет значение формулы:

Результат, R = ( b – d ) & a

- Область представления:

b, d, - знаковые, 16-ти разрядное число

R, a, c (c = b – d)  – набор из 16 логических однобитовых значений

- Область значений:

Ограничение разрядности слагаемых:

1 вариант:

-215< b-d <215-1

-214≤ b ≤214-1

-214≤ d ≤214-1

Ri ∈ {0, 1}, где 0 ≤ i ≤ 15

2 вариант:

-215< b-d <215-1

0≤ b ≤215-1

0≤ d ≤215-1

Ri ∈ {0, 1}, где 0 ≤ i ≤ 15

3 вариант:

-215< b-d < 215-1

-215≤ b ≤ 0

-215≤ d ≤ 0

Ri ∈ {0, 1}, где 0 ≤ i ≤ 15

a = ACDC
b = 7ACC
d = 3445

Таблица трассировки

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды. |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 153 | ACDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 7ACC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | +0200 | 156 | 0200 | 155 | 0200 | 000 | 0155 | 0000 | _Z__ |  |  |
| 156 | 615F | 157 | 615F | 15F | 3445 | 000 | 0156 | CBBB | ____ |  |  |
| 157 | 4154 | 158 | 4154 | 154 | 7ACC | 000 | 0157 | 4687 | ___C |  |  |
| 158 | E15E | 159 | E15E | 15E | 4687 | 000 | 0158 | 4687 | ___C | 15E | 4687 |
| 159 | A153 | 15A | A153 | 153 | ACDC | 000 | 0159 | ACDC | N__C |  |  |
| 15A | 215E | 15B | 215E | 15E | 4687 | 000 | 015A | 0484 | ___C |  |  |
| 15B | E15D | 15C | E15D | 15D | 0484 | 000 | 015B | 0484 | ___C | 15D | 0484 |
| 15C | 0100 | 15D | 0100 | 15C | 0100 | 000 | 015C | 0484 | ___C |  |  |
| 15D | 0484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15E | 4687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15F | 3445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Программа с меньшим числом команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 153 | ACDC | - | Присвоение значений a |
| 154 | 7ACC | - | Присвоение значений b |
| 155 | + A154 | LD M | Загрузка: M → AC = b → AC |
| 156 | 615C | SUB M | Вычитание: AC – M = b - d → AC |
| 157 | 2153 | AND M | Логическое умножение: M & AC = (b – d) & a → AC |
| 158 | E15A | ST M | Сохранение: AC → M = (b – d)) & a → 15A |
| 159 | 0100 | HLT | Отключение ТГ, переход в пультовый режим |
| 15A | 0000 | - | Присвоение значений R |
| 15B | 0000 | - | Присвоение значений c |
| 15C | 3455 | - | Присвоение значений d |

Вывод:

Во время этой лабораторной работы я научился работать с базовой вычислительной машиной, понимать, как она работает, понимать классификацию команд и отвечать за инструкции, узнал много нового для меня, мнемонику команд, научился управлять адресами, считывать ячейки и записывать обратно в память, и экспериментировать со всем этим в эмуляторе БЭВМ.