Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

Вариант 1261
Выполнил:
Ястребов-Амирханов Алекси
 ГРУППА: P3132
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Данилов Павел Юрьевич

Санкт-Петербург,

2024

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 4AF | 04C0 | FIRST_ELEMENT | Адрес первого элемента |
| 4B0 | 0200 | CURRECT_ELEMENT | Адрес текущего элемента |
| 4B1 | 4000 | ARR_LEN | Длина массива |
| 4B2 | E000 | RESSULT | Результат |
| 4B3 | + 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 4B4 | EEFD | ST (IP-3) | AC 4B2 Запись значения аккумулятора в ячейку (IP-3) |
| 4B5 | AF03 | LD (#3) | 0x03 AC Загрузить число 0x03 в аккумулятор |
| 4B6 | EEFA | ST (IP-6) | AC 4B1 Запись значения аккумулятора в ячейку (IP-6) |
| 4B7 | AEF7 | LD (IP - 9) | 4AF AC Загрузить значение ячейки 4AF в аккумулятор |
| 4B8 | EEF7 | ST (IP-9) | AC 4B0 Запись значения аккумулятора в ячейку (IP-9) |
| 4B9 | AAF6 | LD (IP - A) + | Косвенная автоинкрементная загрузка M(4B0)+=1; M(4B0) AC |
| 4BA | F302 | BPL 02 | IF (N==0) IP + 2 + 1 IP Если текущий рассматриваемый элемент массива положителен, то пропустить 2 команды |
| 4BB | 4EF6 | ADD (IP - A) | Сложение аккумулятора с ячейкой (IP - A) AC |
| 4BC | EEF5 | ST (IP-B) | AC 4B2 Запись значения аккумулятора в ячейку (IP-B) |
| 4BD | 84B1 | LOOP 4B1 | Декремент и пропуск MEM(4B1) – 1 4B1, если 4B1 <= 0, IP + 1 IP |
| 4BE | CEFA | JUMP (IP – 6) | (IP - 6) IP Прямой относительный прыжок на адрес 4B9 |
| 4BF | 0100 | HLT | Отключение ТГ, переход в пультовый режим |
| 4C0 | 0E00 | ARRAY_ ELEMENT | Элемент массива |
| 4C1 | 74AF | ARRAY_ ELEMENT | Элемент массива |
| 4C2 | F300 | ARRAY_ ELEMENT | Элемент массива |

Описание программы

Перебирает все элементы массива, находит среди них отрицательные элементы, складывает их с результатом, и перезаписывает его.

Область представления

FIRST_ELEMENT, CURRECT_ELEMENT – 11 разрядные беззнаковые числа, адреса в БЭВМ

ARR_LEN, - 16 разрядное беззнаковое целое число

RESSULT, ARRAY_ ELEMENT - 16 разрядное знаковое целое число

Область допустимых значений

ARRAY_ ELEMENT: [(-215)/ ARR_LEN; (215-1)/ ARR_LEN]

RESSULT: [-215; 215-1]

ARR_LEN: [0; 127]

CURRECT_ELEMENT: [FIRST_ELEMENT; FIRST_ELEMENT + ARR_LEN]

FIRST_ELEMENT: [0; 4AF - ARR_LEN] ∪ [4C0; 7FF]

Трассировка программы

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код команды | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адрес | Новый код |
| 4B3 | 0200 | 4B3 | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 4B3 | 0200 | 4B4 | 0200 | 4B3 | 0200 | 000 | 04B3 | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 4B4 | EEFD | 4B5 | EEFD | 4B2 | 0000 | 000 | FFFD | 0000 | 004 | 0100 | 4B2 | 0000 |
| 4B5 | AF03 | 4B6 | AF03 | 4B5 | 0003 | 000 | 0003 | 0003 | 000 | 0000 |  |  |
| 4B6 | EEFA | 4B7 | EEFA | 4B1 | 0003 | 000 | FFFA | 0003 | 000 | 0000 | 4B1 | 0003 |
| 4B7 | AEF7 | 4B8 | AEF7 | 4AF | 04C0 | 000 | FFF7 | 04C0 | 000 | 0000 |  |  |
| 4B8 | EEF7 | 4B9 | EEF7 | 4B0 | 04C0 | 000 | FFF7 | 04C0 | 000 | 0000 | 4B0 | 04C0 |
| 4B9 | AAF6 | 4BA | AAF6 | 4C0 | 0E00 | 000 | FFF6 | 0E00 | 000 | 0000 | 4B0 | 04C1 |
| 4BA | F302 | 4BD | F302 | 4BA | F302 | 000 | 0002 | 0E00 | 000 | 0000 |  |  |
| 4BD | 84B1 | 4BE | 84B1 | 4B1 | 0002 | 000 | 0001 | 0E00 | 000 | 0000 | 4B1 | 0002 |
| 4BE | CEFA | 4B9 | CEFA | 4BE | 04B9 | 000 | FFFA | 0E00 | 000 | 0000 |  |  |
| 4B9 | AAF6 | 4BA | AAF6 | 4C1 | 74AF | 000 | FFF6 | 74AF | 000 | 0000 | 4B0 | 04C2 |
| 4BA | F302 | 4BD | F302 | 4BA | F302 | 000 | 0002 | 74AF | 000 | 0000 |  |  |
| 4BD | 84B1 | 4BE | 84B1 | 4B1 | 0001 | 000 | 0000 | 74AF | 000 | 0000 | 4B1 | 0001 |
| 4BE | CEFA | 4B9 | CEFA | 4BE | 04B9 | 000 | FFFA | 74AF | 000 | 0000 |  |  |
| 4B9 | AAF6 | 4BA | AAF6 | 4C2 | F300 | 000 | FFF6 | F300 | 008 | 1000 | 4B0 | 04C3 |
| 4BA | F302 | 4BB | F302 | 4BA | F302 | 000 | 04BA | F300 | 008 | 1000 |  |  |
| 4BB | 4EF6 | 4BC | 4EF6 | 4B2 | 0000 | 000 | FFF6 | F300 | 008 | 1000 |  |  |
| 4BC | EEF5 | 4BD | EEF5 | 4B2 | F300 | 000 | FFF5 | F300 | 008 | 1000 | 4B2 | F300 |
| 4BD | 84B1 | 4BF | 84B1 | 4B1 | 0000 | 000 | FFFF | F300 | 008 | 1000 | 4B1 | 0000 |
| 4BF | 0100 | 4C0 | 0100 | 4BF | 0100 | 000 | 04BF | F300 | 008 | 1000 | 4BF | 0100 |

Вывод

В ходе лабораторной работы я научился работать с командами ветвления, циклами, и массивами. Изучил режимы адресации, в том числе прямую и косвенную.