Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №7
по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

Вариант 9921
Выполнил:
Ястребов-Амирханов Алекси
 ГРУППА: P3132
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Данилов Павел Юрьевич

Санкт-Петербург,

2024

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

- ADDSP - Сложить два верхних числа на вершине стека, результат поместить на стек, установить признаки N/Z/V/C

- Код операции - 0F01

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 034816

Исходный код синтезируемой команды

| Адрес МП | Микрокоманда | Описание | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| BB | 81F0014002 | if CR(8) = 1 then GOTO @ F0 | Исправленная ячейка интерпретатора |
| F0 | 0080009008 | SP -> AR | Первое значение стека |
| F1 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR | в DR |
| F2 | 0020009001 | DR -> BR | Первое значение в BR |
| F3 | 0080009408 | SP + 1 -> AR | Второе значение стека |
| F4 | 0100000000 | MEM(AR) -> DR | в DR |
| F5 | 0001F09021 | BR + DR → DR, N, Z, V, C | Сумма двух верхних чисел, знаки N, Z, V, C |
| F6 | 0088009208 | ~0 + SP -> SP, AR | Результат выражения |
| F7 | 0200000000 | DR -> MEM(AR) | в стек |
| F8 | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход к циклу прер. |

Программа

ORG  0x033B

ARG1: WORD 0x0084 ; 132

ARG2: WORD 0x0044 ; 68

ARG3: WORD 0x6D60 ; 28000

ARG4: WORD 0x12AF ; 4783

ARG5: WORD 0x8000 ; -32768

ARG6: WORD 0x8000 ; -32768

CHECK1: WORD 0x0 ; 200 (00C8)

CHECK2: WORD 0x0 ; -32764 (800F)

CHECK3: WORD 0x0 ; 0 (0000)

FINAL: WORD 0x0

RES1: WORD 0x0

RES2: WORD 0x0

RES3: WORD 0x0

START:

CLA		
CALL TEST1	; Запускаем первый тест
HLT 
CLC
CALL TEST2	; Запускаем второй тест
HLT
CLC 
CALL TEST3	; Запускаем третий тест
HLT
CLC 
LD #0x1
CLC 
AND CHECK1	; Сравниваем с результатом 1
AND CHECK2	; Сравниваем с результатом 2
AND CHECK3	; Сравниваем с результатом 3
ST FINAL 	; Если в FINAL сохранилось 1, значит все прошло успешно

STOP:

HLT

TEST1: 		; Первый тест

LD ARG1	
PUSH
ST RES1
LD ARG2
PUSH 
ADD RES1
ST RES1
WORD 0x0F01 ; Запускаем ADDSP
POP
CMP RES1	; Сравнение с обычным выполнением команд
BEQ DONE1	; Если все верно  DONE1
ST RES1	; Если не верно, записываем в RES1
POP 
POP 
CLA 
ST CHECK1	; Записываем в результат 0
RET

DONE1:

ST RES1
POP 
POP 
LD #0x1
ST CHECK1	; Записываем в результат 1 
CLA 
RET

TEST2: 		; Второй тест

LD ARG3
PUSH
ST RES2
LD ARG4
PUSH 
ADD RES2
ST RES2
WORD 0x0F01 ; Запускаем ADDSP
POP
CMP RES2
BEQ DONE2
ST RES2
POP 
POP 
CLA 
ST CHECK2
RET

DONE2:

ST RES2
POP 
POP 
LD #0x1
ST CHECK2
CLA 
RET

TEST3: 		; Третий тест

LD ARG5
PUSH
ST RES3
LD ARG6
PUSH 
ADD RES3
ST RES3
WORD 0x0F01 ; Запускаем ADDSP
POP
CMP RES3
BEQ DONE3
ST RES3
POP 
POP 
CLA 
ST CHECK3
RET

DONE3:

ST RES3
POP 
POP 
LD #0x1
ST CHECK3
CLA 
RET

Описание программы

Программа тестируем синтезированную команду на трех разных тестах и записывает +1, если результат сходится и +0, если нет.

Область допустимых значений

Значение ARG(s) должны находиться в промежутке (-214, 214-1)

Методика проверки

- Открыть БЭВМ в формате cli “java –Dmode=cli –jar bcomp-ng.jar”

- На основе help и таблицы микрокоманд перенести нужные микрокоманды в БЭВМ

- Открыть режим ввода Assembler “asm”

- Загрузить команды Assembler в БЭВМ

- Написать после кода Assembler END и нажать Enter

- Нажать Run

- Запустить основную программу с адреса 0x0348

- Дождаться остановы.

- Удостовериться, что значение RES1 (35216) = (ARG1 + ARG2) = 00C816 и CHECK1 (34E16) = 000116

- Продолжить.

- Дождаться остановы.

- Удостовериться, что значение RES2 (35316) = (ARG3 + ARG4) = 800F16 и CHECK2 (34F16) = 000116

- Продолжить.

- Дождаться остановы.

- Удостовериться, что значение RES3 (35416) = (ARG5 + ARG6) = 000016 и CHECK3 (35016) = 000116

- Продолжить.

- Удостовериться, что значение FINAL (35116) = 000116

Сопоставление результатов

| Ячейка с результатом | Первое число | Второе число | Теоретический результат | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES1 | 0084 | 0044 | 00C8 (N=0, Z=0, V=0, C=0) | 00C8 (N=0, Z=0, V=0, C=0) |
| RES2 | 6D60 | 12AF | 800F (N=1, Z=0, V=1, C=0) | 800F (N=1, Z=0, V=1, C=0) |
| RES3 | 8000 (N=1) | 8000 | 0000 (N=0, Z=1, V=0, C=1) | 0000 (N=0, Z=1, V=0, C=1) |

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил алгоритм синтеза собственной команды БЭВМ с помощью микропрограмм и методику проверки сделанной программы