Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценивание результатов прямых измерений: погрешность и неопределённость

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы P3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель ФСУиР

Руководитель практики от университета: ____________________

Дата   28.09.2026

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Цель работы:	2

Приборы и материалы:	2

Основные формулы и вычисления:	2

Итог	9

Вывод:	9

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты прямых измерений двумя методами – оценкой погрешности и оценкой неопределённости – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных.

Приборы и материалы:

Линейка с ценой деления 1 мм.

Вариант 12. Внешний диаметр крутильного маятника.

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

| Двн, мм | 25,1 | 24,9 | 25,0 | 24,9 | 24,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка измеряемой величины

Среднее арифметическое значение:

x=1ni=1nxi

x=25,1+24,9+25,0+24,9+24,95= 24,96 мм

Среднее квадратическое отклонение:

Sx=1n-1i=1nxi-x2

Сначала найдём отклонения:

25,1 - 24,96 = 0,14

24,9 - 24,96 = -0,06

25,0 - 24,96 = 0,04

24,9 - 24,96 = -0,06

24,9 - 24,96 = -0,06

Квадраты отклонений:

0,142 = 0,0196

(-0,06)2 = 0,0036

0,042 = 0,0016

(-0,06)2 = 0,0036

(-0,06)2 = 0,0036

Сумма:

0,0196 + 0,0036 + 0,0016 + 0,0036 + 0,0036 = 0,032

Тогда:

Sx=0,0325-1

Sx​=0,008​=0,0894 мм

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического

sx=sn=0,08945=0,0400 мм

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса

G1=xmax-xS

G2=x- xminS

Подставляем:

xmax​=25,1 мм

xmin​=24,9 мм

Для максимального значения:

G1=25,1-24,960,0894=0,140,0894=1,57

Для минимального значения:

G1=24,96-24,90,0894=0,060,0894=0,67

Для n=5 и q=5% :

GT​=1,715

Сравниваем:

G1​=1,57<1,715

​G2=0,67<1,715

Следовательно, грубых погрешностей нет, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

n>15

У нас:

n=5<15

Следовательно, проверку на нормальность распределения не проводим.

Доверительные границы случайной погрешности

Выбираем:

P=0,95

Для  n-1=4  степеней свободы из таблицы:

t=2,776

Доверительная случайная погрешность:

ε=t⋅Sx​

Подставляем:

ε=2,776⋅0,040

Получаем:

ε=0,111 мм

Учёт систематической погрешности

Для линейки цена деления:

Δ=1 мм

В презентации указано:

θ=Δ2​

а при отсутствии других данных приборную погрешность принимают равной половине цены наименьшего деления.

Подставляем:

θ=Δ2=12=0,5 мм​

Учёт полной абсолютной погрешности прямого измерения

Δx=ε2+θ2

Подставляем:

Δx=ε2+θ2=(0,111)2+(0,5)2

Δx=0,0123+0,25

Δx=0,2623=0,512 мм

Относительная погрешность

δx=Δxx⋅100%

Подставляем:

δx=0,51224,96⋅100 %

δx=2,05 %

Окончательный результат методом оценки погрешности

До округления:

x=24,96±0,512 мм

По правилам погрешность округляем до одной-двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда.

Получаем:

x=(25,0±0,5) мм

Оценка неопределённости

Стандартная неопределённость по типу A

uA=sn

Подставляем:

uA=0,08945=0,040 мм

Стандартная неопределённость по типу B

uB=Δприбора3

Для нашей линейки приборная погрешность:

Δприбора=0,5 мм

Тогда:

uB=0,53=0,2887 мм

Получаем:

uB=0,2887 мм

Суммарная стандартная неопределённость

uc=uA2+uB2

Подставляем:

uc=(0,040)2+(0,2887)2

uc=0,0016+0,0833

uc=0,0849

uc=0,291 мм

Получаем:

uc=0,291 мм

Расширенная неопределённость

U=k⋅uc

При P≈0,95:

k=2

Подставляем:

U=2⋅0,291

U=0,582 мм

Округляем:

U=0,6 мм

- Окончательный результат методом оценки неопределённости

По форме записи:

X=x±U,  P=0,95,  k=2

Получаем:

X=25,0±0,6 мм

P=0,95

Итог

Метод оценки погрешности:

x=(25,0±0,5) мм

δx=2,05 %

Метод оценки неопределённости:

X=25,0±0,6 мм

P=0,95

Вывод:

В ходе лабораторной работы были обработаны результаты прямых измерений внешнего диаметра крутильного маятника двумя методами: оценкой погрешности и оценкой неопределённости. По результатам расчётов получено значение диаметра около 25,0 мм, а результаты двух методов оказались близкими: 25,0±0,5мм и 25,0±0,6мм соответственно.