Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №5
«Настройка FTP»
по дисциплине
«Администрирование систем и сетей»
Желаем получить по «E» баллу

Выполнили: Ястребов-Амирханов Алекси, Исупов Никита
 Группа: P3432/P3431
Преподаватель: Афанасьев Дмитрий Борисович

Санкт-Петербург,

2026

Оглавление

Цели.	2

Топология сети	2

Процедура конфигурирования	2

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.	3

Шаг 2 Настройте функцию и параметры FTP-сервера на R2.	4

Шаг 3 Настройте локальных пользователей FTP..	4

Шаг 4 Выполните вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента.	4

Шаг 5 Выполните операции в файловой системе на R2.	5

Проверка.	6

Справочные конфигурации	6

Вывод	7

Цели.

Лабораторная работа помогает получить практические навыки по изучению следующих тем:

● Установление FTP-соединения

● Настройка параметров FTP-сервера

● Процедура передачи файлов на FTP-сервер

Топология сети

Процедура конфигурирования

Шаг 1 Настройте основные параметры устройств.

# Задайте имена устройствам.

R1

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname R1 [R1]

R2

<Huawei>sys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sys [Huawei]sysname R2 [R2]

# Настройте IP-адреса для маршрутизаторов R1 и R2.

R1

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2 [R1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.1 24

R2

[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2 [R2-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 24

# Сохраните конфигурационный файл для последующей проверки.

R1

<R1>save test1.cfg Are you sure to save the configuration to test1.cfg? (y/n)[n]:y It will take several minutes to save configuration file, please wait........ Configuration file had been saved successfully Note: The configuration file will take effect after being activated

R2

<R2>save test2.cfg Are you sure to save the configuration to test2.cfg? (y/n)[n]:y It will take several minutes to save configuration file, please wait....... Configuration file had been saved successfully Note: The configuration file will take effect after being activated

# Выведите на экран текущий список файлов.

R1

<R1>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Oct 01 2026 09:37:29 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Oct 01 2026 09:37:23 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Oct 01 2026 09:46:13 private-data.txt 5 -rw- 846 Oct 01 2026 09:46:13 test1.cfg 1,090,732 KB total (784,456 KB free)

R2

<R2>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Oct 01 2026 09:37:33 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Oct 01 2026 09:37:27 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Oct 01 2026 09:46:25 private-data.txt 5 -rw- 846 Oct 01 2026 09:46:25 test2.cfg 1,090,732 KB total (784,456 KB free)

Шаг 2 Настройте функцию и параметры FTP-сервера на R2.

R2

[R2]ftp server enable Info: Succeeded in starting the FTP server

Шаг 3 Настройте локальных пользователей FTP..

R2

[R2-aaa]local-user ftp-client password cipher Huawei@123 Info: Add a new user. [R2-aaa]local-user ftp-client service-type ftp [R2-aaa]local-user ftp-client privilege level 15 [R2-aaa]local-user ftp-client ftp-directory flash:/

Шаг 4 Выполните вход в систему FTP-сервера с FTP-клиента.

# Выполните вход в FTP-клиент.

R1

<R1>ftp 10.0.12.2 Trying 10.0.12.2 ... Press CTRL+K to abort Connected to 10.0.12.2. 220 FTP service ready. User(10.0.12.2:(none)):ftp-client 331 Password required for ftp-client. Enter password: 230 User logged in. [R1-ftp]

Шаг 5 Выполните операции в файловой системе на R2.

# Настройте режим передачи.

R1

[R1-ftp]ascii 200 Type set to A.

# Загрузите конфигурационный файл.

R1

[R1-ftp]get test2.cfg 200 Port command okay. 150 Opening ASCII mode data connection for test2.cfg. 226 Transfer complete. FTP: 846 byte(s) received in 0.140 second(s) 6.04Kbyte(s)/sec.

# Удалите конфигурационный файл.

R1

[R1-ftp]delete test2.cfg Warning: The contents of file test2.cfg cannot be recycled. Continue? (y/n)[n]:y 250 DELE command successful.

# Выгрузите конфигурационный файл.

R1

[R1-ftp]put test1.cfg 200 Port command okay. 150 Opening ASCII mode data connection for test1.cfg. 100% 226 Transfer complete. FTP: 846 byte(s) sent in 0.130 second(s) 6.50Kbyte(s)/sec.

# Закройте FTP-соединение.

R1

[R1-ftp]bye 221 Server closing.

Проверка.

Выведите на экран файловые каталоги маршрутизаторов R1 и R2.

R1

<R1>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Oct 01 2026 09:37:29 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Oct 01 2026 09:37:23 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Oct 01 2026 09:46:13 private-data.txt 5 -rw- 846 Oct 01 2026 10:05:05 test2.cfg 6 -rw- 846 Oct 01 2026 09:46:13 test1.cfg 1,090,732 KB total (784,452 KB free) <R1>

R2

<R2>dir Directory of flash:/ Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 drw- - Oct 01 2026 09:37:33 dhcp 1 -rw- 121,802 May 26 2014 09:20:58 portalpage.zip 2 -rw- 2,263 Oct 01 2026 09:37:27 statemach.efs 3 -rw- 828,482 May 26 2014 09:20:58 sslvpn.zip 4 -rw- 249 Oct 01 2026 09:46:25 private-data.txt 5 -rw- 846 Oct 01 2026 10:09:44 test1.cfg 1,090,732 KB total (784,456 KB free) <R2>

Справочные конфигурации

Конфигурации на R1

# sysname R1 # interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0 # return

Конфигурации на R2

# sysname R2 # aaa local-user ftp-client password irreversible- cipher %^%#'XqV;f=C;/1!\sQ6LA+Ow8GBO;W%0HBf0`>p(`[SpV]J%Amom!na3:4RvFv@%^%# local-user ftp-client privilege level 15 local-user ftp-client ftp-directory flash:/ local-user ftp-client service-type ftp # interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 10.0.12.2 255.255.255.0 # ftp server enable # user-interface vty 0 4 authentication-mode aaa user privilege level 15 # return

Вывод

В процессе выполнения работы с маршрутизатора R1 было установлено FTP-соединение с R2 с использованием созданной учётной записи. Успешное подключение подтвердило корректность настроек FTP-сервера, аутентификации пользователя и предоставленных ему прав доступа. Таким образом, в результате лабораторной работы были получены практические навыки настройки FTP-сервера и организации удалённого доступа к файлам на сетевом устройстве.