Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3
по дисциплине

«Алгоритмы компьютерной графики»:

Выполнил:
Ястребов-Амирханов Алекси
 ГРУППА: P3332
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург,

2025

- Задание

Исходные данные: Система координат, плоскость, точечный источник света с Ламбертовской диаграммой излучения, прямоугольник, координаты центра круга и его радиус, в пределах которого следует рассчитать, а затем визуализировать распределение освещенности.

Цель работы: овладеть навыками расчета и визуализации освещенности на плоскости.

Задачи:

- Провести расчет распределения освещенности на плоскости в пределах заданной области.

- Рекомендуемые пределы значений параметров для расчета:

- Размер области изображения по высоте (H) и ширине (W) варьируются в диапазоне от 100 до 10000 миллиметров.

- Разрешение изображения по высоте (Hres) и ширине (Wres) варьируются в диапазоне от 200 до 800 пикселей. Разрешение должно обеспечивать квадратные пиксели.

- Координаты источника света (xL, yL, zL) [мм] по осям X и Y ±10000, по оси Z от 100 до 10000.

- Сила излучения I0 варьируются от 0.01 до 10000 Вт/ср.

- Написать приложение на Python, формирующее изображение рассчитанного распределения освещенности для заданного разрешения с нормировкой (0-255) на максимальное значение освещенности. Обеспечить возможность изменения значений параметров в интерфейсе пользователя (в пределах рекомендуемых значений).

- Записать сформированное изображение в файл

- Визуализировать изображение на мониторе.

- Визуализировать график сечения, проходящего через центр заданной области.

- Подробное описание алгоритма разработанного приложения

Приложение реализует расчёт и визуализацию распределения освещённости на плоскости z = 0 от точечного источника света, излучающего по ламбертовской модели. Работа программы включает несколько логических этапов.

1.1. Входные данные и настройки

В основе работы приложения лежит набор параметров, которые могут быть как предустановленными, так и введёнными пользователем. К ним относятся:

- размеры области расчёта: W и H (в миллиметрах);

- разрешение итогового изображения: Wres и Hres (в пикселях, причём пиксели квадратные);

- положение точечного источника излучения: координаты xL, yL, zL;

- интенсивность излучения в направлении нормали: I0 (Вт/ср);

- параметры анализируемого круга: координаты его центра (x0, y0) и радиус R.

Управление всеми величинами осуществляется через элементы графического интерфейса:

- основные параметры изменяются при помощи слайдеров и полей ввода;

- значения xL и yL можно задавать как вручную, так и путём щелчка по интерактивной области на правой панели, что обновляет позицию источника на графике.

1.2. Построение расчётной сетки

Для моделирования создаётся равномерная двумерная сетка точек на плоскости z=0z=0z=0. Координаты по осям задаются как

x∈[-W/2, W/2],y∈[-H/2, H/2]

а число узлов по каждой оси соответствует пиксельной разрядности результата — Wres​ по x и Hres​​ по y. Таким образом плоскость дискретизируется в сетку Wres×Hres ​ с квадратными пикселями, и вычисления выполняются в каждой её ячейке.

1.3. Расчёт освещённости

Для каждой точки (x, y, 0) рассчитывается вектор направления к источнику:

r= x - xL, y - yL, -zL

Расстояние до источника:

d = x - xL2+ y - yL2+ zL2

Косинус угла падения света:

cosθ=zLd

Для ламбертовского точечного источника освещённость:

E = I0*cos2θd2

Так как cosθ=zLd, итоговая формула:

Ex, y= I0*zL2d4

Именно степень d4 обеспечивает резкое снижение освещённости с расстоянием.

1.4. Выделение круга анализа

Создаётся маска:

x - x02 + y - y02≤ R2

Далее:

- внутри круга значения освещённости остаются,

- вне круга ставится 0 — область анализа ограничивается кругом.

1.5. Нормировка освещённости и построение изображения

Для визуализации значения нормируются по максимуму в пределах круга:

Enorm =EmaxEcircle

Затем преобразуются в 8-битное изображение:

Ix, y= clip(Enorm*255)

В интерфейсе предусмотрена возможность включить логарифмическую шкалу отображения, улучшающую визуализацию резких контрастов.

1.6. Расчёт освещённости в пяти контрольных точках

Приложение вычисляет E в следующих точках (т.к. по заданию круг в центре и не перемещается):

- центр круга x0, y0;

- правая точка круга x0+ R, y0;

- левая точка круга x0- R, y0;

- верхняя точка круга x0, y0+ R;

- нижняя точка круга x0, y0- R.

Дополнительно внутри круга вычисляются:

- Emax

- Emin

- Emean

1.7. Построение сечения освещённости

График строится вдоль линии y = y0;   Секция представляет собой график зависимости:

Ex,  при    y = y0

При этом значения вне круга равны 0.

- Результаты работы

Результатами работы является приложение на Python для расчётов и визуализации задачи, в функционал которого входит:

- Вычисление двумерного поля освещённости E(x, y) на выбранной плоскости.

- Построение изображения карты освещённости, а также возможность, позволяющая пользователю на интерактивной визуализации:

  - изменять положение источника света,

  - менять параметры расчёта,

  - наблюдать изменения освещённости в реальном времени.

- Построение графика горизонтального сечения освещённости через центр круга.

- Получены численные значения освещённости в пяти ключевых точках: центр круга, пересечения круга с осями X и Y.

- Вычисление максимального и минимального значения освещённости внутри круга, а также среднее значение освещённости.

Помимо этого, полученные изображение/симуляция и график также являются результатами данной работы.

- Выводы

Выполняя данную лабораторную работу, я укрепил свои знания по разделу физики, относящемуся к свету и освещённости. Помимо этого, реализовал приложение на языке Python, симулирующее задачу с ламбердовским источником света для расчёта уровня освещённости. В дальнейшем полученные знания могут помочь мне при разработке или расчётах, связанных с поведением света в рамках физики и оптики.