ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование характеристик источника электрической энергии постоянного тока

Группа Р3332

Вариант 022

Выполнил(а): Ястребов-Амирханов Алекси

Дата сдачи отчета: 22.09.2025

Дата защиты:

Контрольный защиты: 13.10.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Цель работы: исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

|  | Параметры источника |  | Параметры нагрузки, [Ом] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вар. | E, В | r, Ом | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6=r | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
| 022 | 10 | 125 | ∞ | 1125 | 500 | 292 | 188 | 125 | 83 | 54 | 31 | 14 | 0 |

Схема эксперимента

Таблица экспериментальных и расчетных данных

| k | Измерения |  | Расчет r = 125,002 [Ом], E = 10 [В], Iкз = 80 [мА] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rk [Ом] | Uk [В] | Ik [мА] | Pk [Вт] | η | rk [Ом] |
| 0 | ∞ | 10 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1125 | 9 | 8 | 0,072 | 0,9 | 125 |
| 2 | 500 | 8 | 16 | 0,128 | 0,8 | 125,078 |
| 3 | 292 | 7,002 | 23,979 | 0,168 | 0,7 | 125 |
| 4 | 188 | 6,006 | 31,947 | 0,192 | 0,601 | 124,922 |
| 5 | 125 | 5 | 40 | 0,2 | 0,5 | 125,124 |
| 6 | 83 | 3,99 | 48,072 | 0,192 | 0,399 | 125,193 |
| 7 | 54 | 3,016 | 55,852 | 0,168 | 0,302 | 124,803 |
| 8 | 31 | 1,987 | 64,097 | 0,127 | 0,199 | 125,128 |
| 9 | 14 | 1,007 | 71,929 | 0,072 | 0,101 | 124,768 |
| 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |

Параметры схемы замещения

- ЭДС источника E = Uхх = 10 [В]

- внутреннее сопротивление

r = k=19rk29  = 1252+125,0782+1252+124,9222+125,1242+125,1932+124,8032+125,1282+124,76829 =

= 125,002 [Ом]

- ток короткого замыкания (сила тока источника) J = Iкз = E / r = 10 / 125,002 = 80 [мА]

Пример измерений и расчета для строки «8»

- пример измерений

- пример расчета

R8 = 31 [Ом], U8 = 1,987 [В], r = 125,002 [Ом]

I8 = U8 / R8 = 1,987  / 31 = 64,097 [мА]

P8 = U82 / R8 = 1,9872 / 31 = 0,127 [Вт]

η = R8 / (R8 + r) = 31 / (31 + 125,002) = 0,199

r8 = (U8 - U9) / (I9 – I8) = 1000·(1,987  - 1,007) / (71,929 - 64,097) = 125,128 [Ом]

Внешняя характеристика источника

Рабочие характеристики источника

ВЫВОДЫ по работе

В ходе лабораторной работы я исследовал характеристики реального источника постоянного тока с использованием программы LTspice. Путем изменения сопротивления нагрузки от бесконечности до нуля я наблюдал за изменением напряжения и тока в цепи. Как и ожидалось, с уменьшением сопротивления нагрузки напряжение на клеммах источника снижалось, а ток в цепи возрастал, что хорошо видно по данным таблицы и графикам.

Были определены параметры схемы замещения источника: ЭДС составила E = 10 В, внутреннее сопротивление *r* ≈ 125 Ом, а ток короткого замыкания достиг значения 80 мА. Эти результаты согласуются с теоретическими расчётами, что подтверждает правильность проведённых измерений.

При выполнении работы возникли сложности с точностью снятия данных и настройкой моделирования — особенно при переходных значениях сопротивления. Чтобы улучшить результаты в будущем, я бы рекомендовал увеличить количество измерений в области максимальной мощности и использовать более точные инструменты для съёма данных.

В целом, работа позволила убедиться в важности учёта внутреннего сопротивления источника при проектировании электрических цепей.