ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование переходных процессов в электрических цепях

Группа Р3332

Вариант 073

Выполнил(а): Ястребов-Амирханов Алекси

Дата сдачи отчета: 05.11.2025

Дата защиты:

Контрольный защиты: 10.11.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Цель работы: исследование переходных процессов в электрических цепях первого и второго порядков с источником постоянного напряжения.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

| Вар. | Um, B | Опыт 1 | Опыт 2.1 | Опыт 2.2 | L, Гн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R, Ом |  |  |  |  |
| 073 | 12 | 100 | 400 | 50 | 0,4 | 40 |

Часть I. Исследование переходных процессов в электрических цепях первого порядка с источником постоянного напряжения

I.1 Исследование переходного процесса в RC-цепи

Схема исследуемой RC-цепи

Графики переходных процессов и измерения по графикам

I0+=240 мА

I∞=0 мА

Uc0+=-12 В

Uc∞=12 В

t0.5=2,7738212 [мс]

τ=t0,5ln2≈4002,0505 [мкс]

Расчетные формулы и расчеты

I0+= E0+- Uс0+R=12-(-12)100=0,24 А=240[мА]

I∞=I0-=0 А=0[мА]

Uс0+= Uс0-= E0-=-12 [В]

Uс∞= E0+=12 [В]

τ = R·C=100*40=4000 [мкс]

| Таблица экспериментальных и расчетных данных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | С | Тип данных | I(0+) | I(∞) | Uc(0+) | Uc(∞) | τ |
| Ом | мкФ |  | мА | мА | В | В | мкс |  |
| 100 | 40 | эксп | 240 | 0 | -12 | 12 | 4002,0505 |  |
|  |  | расч | 240 | 0 | -12 | 12 | 4000 |  |

I.2 Исследование переходного процесса в RL-цепи

Схема исследуемой RL-цепи

Графики переходных процессов и измерения по графикам

I0+=-120 мА

I∞=120 мА

UL0+=24В

UL∞=0 В

t0.5=2,7737937 [мс]

τ=t0,5ln2≈4002,0108 [мкс]

Расчетные формулы и расчеты

I0+=E0-R=-12100=-120 [мА]

I∞=E0+R=12100=120 [мА]

UL0+= E0+- I0+* R=12 -(-1201000*100) =24 [В]

UL∞= 0 В

τ = LR=0,4*106100=4000 [мкс]

| Таблица экспериментальных и расчетных данных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L | Тип данных | I(0+) | I(∞) | UL(0+) | UL(∞) | τ |
| Ом | мГн |  | мА | мА | В | В | мкс |  |
| 100 | 400 | эксп | -120 | 120 | 24 | 0 | 4002,0108 |  |
|  |  | расч | -120 | 120 | 24 | 0 | 4000 |  |

Часть II. Исследование переходных процессов в электрических цепях второго порядка с |источником постоянного напряжения

II.1 Исследование апериодического переходного процесса

Схема исследуемой RLC-цепи

Графики переходных процессов и измерения по графикам

UL0+=24 [В]

UC0+=-12 [В]

I0+=0 [мА]

tp=44616,788 [мкс]

Расчетные формулы и расчеты

δ=R2L=4002*0,4=500 [1с]

ω0=1L⋅C=10,4*40*10-6=250 [1с]

s1=-δ+δ2-ω02=-500 + (5002-2502)≈-66,987 [1с]

s1=-δ-δ2-ω02=-500- (5002-2502)≈-933,013 [1с]

ⅈt=EΣ⋅ⅇs1t-ⅇs2tL⋅s1-s2

I0+=ⅈ0=EΣ⋅ⅇs1*0-ⅇs2*0L⋅s1-s2=24*(e-66,987*0-e-933,013*0)0,4*(-66,987-(-933,013))=0 [А]

uLt=EΣ⋅s1⋅ⅇs1t-s2⋅ⅇs2ts1-s2

UL0+=uL0=24*(-66,987*e-66,987*0-(-933,013)*e-933,013*0)(-66,987-(-933,013))=24 [В]

uCt=E0+-EΣ⋅s1⋅ⅇs2t-s2⋅ⅇs1ts1-s2

UC0+=uC0=12-24*(-66,987*e-933,013*0--933,013*e-66,987*0)(-66,987-(-933,013))=-12 [В]

tp=3s1=3-66,987=44785

| Таблица экспериментальных и расчетных данных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L | C | Тип данных | Uc(0+) | UL(0+) | I(0+) | tp |
| Ом | мГн | мкФ |  | B | B | A | мкс |
| 400 | 400 | 40000 | эксп | -12 | 24 | 0 | 44616.788 |
|  |  |  | расч | -12 | 24 | 0 | 44785 |

II.2 Исследование колебательного переходного процесса

Схема исследуемой RLC-цепи

Графики переходных процессов и измерения по графикам

Im1=170,741 [мА]

Im2=33,643 [мА]

T=25,959 [мс]

ωc=2⋅πT=2⋅π25,959=242,043 [1с]

δ=lnIm1Im2T=ln170,74133,64325,959=62,573 [1с]

Расчетные формулы и расчеты

δ=R2L=502*0.4=62,5 [1с]

ω0=1L⋅C=10,4⋅40=250 1с

ωc=ω02-δ2=250 2-62,52=242,061 1с

| Таблица экспериментальных и расчетных данных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | L | C | Тип данных | δ | ωс |
| Ом | мГн | мкФ |  | 1/c | 1/c |
| 50 | 400 | 40 | эксп | 62,573 | 242,043 |
|  |  |  | расч | 62,5 | 242,061 |

ВЫВОДЫ по работе

В результате выполненной работы было экспериментально установлено соответствие теоретическим предпосылкам. Анализ переходных процессов показал, что в цепях первого порядка они носят строго экспоненциальный характер с постоянной времени τ, в то время как в цепи второго порядка (RLC) их характер определяется параметрами элементов — в данном случае процесс имел апериодическую форму. Данное исследование наглядно демонстрирует критическую важность корректного выбора номиналов компонентов для формирования требуемых динамических характеристик электрических цепей.