ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе

Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях однофазного синусоидального тока

Группа Р3332

Вариант 091

Выполнил(а): Ястребов-Амирханов Алекси

Дата сдачи отчета: 07.12.2025

Дата защиты:

Контрольный защиты: 08.12.2025

Количество баллов:

СПб – 2025

Цель работы: Исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

Исходные данные для выполнения лабораторной работы:

| № вар | U, В | ψu, градус |  | f, Гц | R1, Ом |  | Rk, Ом | Lk, мГн | C, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часть 1 | Часть 2 |  | Часть 1 | Часть 2 |  |  |  |
| 091 | 6 | 0 | -150 | 19.894 | 40 | 35 | 5 | 69.283 | 53.591 |

# Часть 1

Расчёт амплитуды синусоидального напряжения:

Umax=UД⋅2=6⋅2=8.485 [В]

Расчет угловой частоты:

ω=2πf=2π⋅19.894=124.998 [рад/с]

Реактивная составляющая сопротивления конденсатора:

XC=1/(ω⋅C)=1/(124.998 ⋅53.591⋅10-6)=149.281 [Ом]

Реактивная составляющая сопротивления катушки индуктивности:

XL=ω⋅L=124.998 ⋅69.283⋅10-3=8.660 [Ом]

Схема 1

U = 6 В

I=UZ=640=0.15 A

R=R1=40 Ом

X=0

Z=R1=40

φ=arctgXR=0°

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 2

X=-XC=-1ω∙C=-1124,998*53,591*10^-6=-149,281

Z=XC=149,281

I=UZ=6149,281=0,04 A

R=0;  φ=arctg-∞=-90°

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 3

X=-XC=-1ω∙C=-149,281

R=R1=40 Ом

Z=R2+X2=40^2+(-149,281)^2=154,547

φ=arctgXR=arctg-149,28140=-75°

I=UZ=40154,547=0,039 A

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 4

X=XL=ω∙L=8,66

R=Rk=5 Ом

Z=R2+X2=25+8,66^2=10

φ=arctgXR=arctg8,665 =59,999°

I=UZ=610=0,6 A

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 5

X=XL=ω∙L=8,66

R=R1+ Rk=40+5= 45 Ом

Z=R2+X2=45^2+8,66^2=45,826

φ=arctgXR=arctg8,6645=10,893°

I=UZ=645,826=0,131 A

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 6

X=XL-XC=ω ∙L-1ω∙C=-140,621

R=R1+ Rk=40+5= 45 Ом

Z= R2+X2=45^2+(-140,621)^2=147,646

φ=arctgXR=arctg-140,62145=-72,255°

I=UZ=6147,646=0,041 A

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 7

B=-BC=-ω∙C=-124,998∙0.000053591=-0,007

G=1R1=140= 0,025

Y= 0,0252+(-0,007)2=0,026

φ=arctgBG=arctg-0,0070,025=-15,642°

I=U∙Y=6∙0,026=0,156 A

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 8

G1=1R1=140=0,025

Gk=RkRk2+XL2=RkRk2+(ω∙L)2=0,05

B1=0

Bk=XLRk2+XL2=ω∙LRk2+(ω∙L)2=0,087

G=G1+Gk= 0,075

B=Bk-B1=0,087

Y= G2+B2=0,05^2+0,087^2=0,115

I=U∙Y=6∙0,115=0,69 A

φ=arctgBG=arctg0,0870,075=49,236°

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Схема 9

G1=R1R12+XC2=R1R12+(1ω∙C)2=4040^2+149,281^2=0,002

Gk=RkRk2+XL2=RkRk2+(ω∙L)2=552+8,66^2=0,05

B1=XCR12+XC2=149,28140^2+149,281^2=0,006

Bk=XLRk2+XL2=ω∙LRk2+(ω∙L)2=8,665^2+8,66^2=0,087

G=G1+Gk= 0,052 Ом

B=Bk-B1=0,081

Y= G2+B2=0,052^2+0,081^2=0,096

I=U∙Y=6∙0,096=0,576 A

φ=arctgBG=arctg0,0810,052=57,301°

Зеленый график – напряжение на двухполюснике
Синий график – ток через двухполюсник

Таблица 2.2. Результаты измерений для приведенных схем двухполюсников

| Номер схемы цепи | Параметры двухполюсников |  |  |  | Результаты измерений |  |  | Результаты вычислений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | Rk | L | C | U | I | ф | I | ф |
|  | Ом |  | Гн | мкФ | В | А | ◦ | А | ◦ |
| 1 | 40 | - | - | - | 6 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2 | - | - | - | 53.591 | 6 | 0,04 | -89,713 | 0,04 | -90 |
| 3 | 40 | - | - | 53.591 | 5,999 | 0.039 | -75,14 | 0,039 | -75 |
| 4 | - | 5 | 69.283 | - | 5,998 | 0,603 | 60,011 | 0,6 | 59,999 |
| 5 | 40 | 5 | 69.283 | - | 5,999 | 0,131 | 10,887 | 0,131 | 10,893 |
| 6 | 40 | 5 | 69.283 | 53.591 | 5,997 | 0,041 | -72,229 | 0,041 | -72,255 |
| 7 | 40 | - | - | 53.591 | 6 | 0,155 | -15,187 | 0,156 | -15,642 |
| 8 | 40 | 5 | 69.283 | - | 5.999 | 0,691 | 49,149 | 0,69 | 49,236 |
| 9 | 40 | 5 | 69.283 | 53.591 | 5,998 | 0,574 | 57,22 | 0,576 | 57,301 |

Выводы по первой части

В ходе исследования различных типов двухполюсников были рассчитаны и экспериментально проверены (с помощью программы LTspice) действующие значения тока и напряжения, а также фазовый сдвиг между ними. Результаты измерений хорошо согласуются с теоретическими расчетами, незначительные расхождения объясняются погрешностями вычислений и округлениями.

Было подтверждено, что характер нагрузки определяет знак фазового сдвига:

- При чисто резистивной нагрузке сдвиг фаз отсутствует (φ = 0°).

- Для нагрузок с индуктивным характером ток отстает от напряжения, что соответствует положительному фазовому сдвигу (φ > 0°).

- Для нагрузок с емкостным характером ток опережает напряжение, что соответствует отрицательному фазовому сдвигу (φ < 0°).

При анализе смешанных цепей, содержащих как индуктивные, так и емкостные элементы (двухполюсники №6 и №9), было установлено, что результирующий фазовый сдвиг определяется соотношением их реактивных сопротивлений (или проводимостей). В случае последовательного соединения знак φ зависит от того, какое из реактивных сопротивлений (индуктивное или емкостное) преобладает, поскольку активное сопротивление всегда положительно. В случае параллельного соединения на знак и величину сдвига влияет комплексная проводимость каждой ветви, что делает зависимость от параметров элементов (R, L, C) более сложной.

Таким образом, работа подтвердила основные теоретические положения о поведении пассивных двухполюсников в цепях синусоидального тока и влияние типа элементов на фазовые соотношения между током и напряжением.

# Часть 2

## Часть 2.1

f0=12πLC=82,596 Гц

Формулы для расчета по графикам:

I=Im2;  UR1=UR1m2 ;  UK=UKm2 ;   UC=UCm2

Формулы для теоретического расчета:

I=UZ= 0,15 А

R=R1+Rk=35+5=40 Ом

ω=2πf0=2*3.14*82,596 =518,966

X=XL-XC=ω ∙L-1ω∙C=0

Z= R2+X2=40

Zk=Rk2+XL2=36,302

φ=arctgXR=0

UR1=I* R1=5,25  В

UC=I* XC=5,393  В

Uk=I* Zk=5,445  В

Qp=ρR1+Rk= 35,95640=0,899

ρ=LC=35,956

Qe=UC0U=0,899

Бирюзовый график – напряжение на индуктивности
Красный график – напряжение на емкости
Синий график – напряжение на резисторе
Зеленый график – сила тока на входе двухполюсника

Таблица 2.3. Результаты измерений и расчетов в заданном диапазоне частот

| f | U = 6 В; R1 = 35 Ом; Rk = 5 Ом; L = 69,283 мГн; C = 53,591 мкФ; f0 = 82,596 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчёт |  |  |  |  | Эксперимент |  |  |  |  |
|  | Qp = 0,899 |  |  |  |  | Qe = 0,899 |  |  |  |  |
|  | φ | I | UR1 | Uk | UC | φ | I | UR1 | Uk | UC |
| Гц | ◦ | А | B |  |  | ◦ | А | B |  |  |
| 0.1 ∙ f0 | -83,592 | 0,017 | 0,586 | 0,103 | 6,023 | -83,587 | 0,018 | 0,589 | 0,106 | 6,027 |
| 0.2 ∙ f0 | -76,958 | 0,034 | 1,185 | 0,296 | 6,089 | -76,963 | 0,036 | 1,183 | 0,299 | 6,092 |
| 0.3 ∙ f0 | -69,871 | 0,052 | 1,807 | 0,613 | 6,190 | -69,866 | 0,051 | 1,811 | 0,616 | 6,186 |
| 0.4 ∙ f0 | -62,104 | 0,070 | 2,456 | 1,068 | 6,312 | -62,110 | 0,073 | 2,452 | 1,071 | 6,316 |
| 0.5 ∙ f0 | -53,461 | 0,089 | 3,126 | 1,666 | 6,425 | -53,456 | 0,091 | 3,130 | 1,662 | 6,429 |
| 0.6 ∙ f0 | -43,827 | 0,108 | 3,788 | 2,395 | 6,488 | -43,831 | 0,109 | 3,793 | 2,398 | 6,492 |
| 0.7 ∙ f0 | -33,260 | 0,125 | 4,390 | 3,217 | 6,446 | -33,255 | 0,127 | 4,387 | 3,221 | 6,442 |
| 0.8 ∙ f0 | -22,070 | 0,139 | 4,865 | 4,056 | 6,251 | -22,075 | 0,141 | 4,869 | 4,059 | 6,248 |
| 0.9 ∙ f0 | -10,796 | 0,147 | 5,157 | 4,822 | 5,890 | -10,801 | 0,146 | 5,160 | 4,827 | 5,893 |
| 1 ∙ f0 | 0,000 | 0,150 | 5,250 | 5,443 | 5,396 | -0,004 | 0,151 | 5,254 | 5,447 | 5,392 |
| 1.1 ∙ f0 | 9,686 | 0,148 | 5,175 | 5,892 | 4,836 | 9,690 | 0,149 | 5,170 | 5,897 | 4,833 |
| 1.2 ∙ f0 | 18,194 | 0,143 | 4,988 | 6,186 | 4,272 | 18,198 | 0,142 | 4,991 | 6,182 | 4,269 |
| 1.3 ∙ f0 | 25,462 | 0,135 | 4,740 | 6,363 | 3,748 | 25,466 | 0,136 | 4,744 | 6,359 | 3,751 |
| 1.4 ∙ f0 | 31,609 | 0,128 | 4,471 | 6,459 | 3,283 | 31,603 | 0,129 | 4,474 | 6,455 | 3,280 |
| 1.5 ∙ f0 | 36,799 | 0,120 | 4,204 | 6,502 | 2,881 | 36,804 | 0,121 | 4,201 | 6,499 | 2,884 |
| 1.6 ∙ f0 | 41,199 | 0,113 | 3,950 | 6,514 | 2,538 | 41,203 | 0,114 | 3,947 | 6,518 | 2,541 |
| 1.7 ∙ f0 | 44,951 | 0,106 | 3,715 | 6,507 | 2,246 | 44,947 | 0,107 | 3,719 | 6,503 | 2,249 |
| 1.8 ∙ f0 | 48,177 | 0,100 | 3,501 | 6,490 | 1,999 | 48,182 | 0,099 | 3,497 | 6,494 | 2,002 |
| 1.9 ∙ f0 | 50,972 | 0,094 | 3,306 | 6,467 | 1,788 | 50,976 | 0,095 | 3,309 | 6,470 | 1,792 |
| 2 ∙ f0 | 53,414 | 0,089 | 3,129 | 6,441 | 1,608 | 53,419 | 0,090 | 3,133 | 6,437 | 1,612 |

## Часть 2.2

f0=12πLCρ2-Rk2ρ2-R12=12*3.14*√0,069283*0,00005359135,9562-5235,9562-352≈357,082 Гц

ω=2πf0=2243,612

Формулы для теоретического расчета:

I=U*Y=0,162 А

XC=1ω*C=8,317

XL=ω*L=155,444

ZC=R12+XC2=35,975

ZL=Rk2+XL2=155,524

I1=UZc=0,167

I2=UZL=0,039

G1=R1R12+XC2=R1R12+(1ω∙C)2=0,027

Gk=RkRk2+XL2=RkRk2+(ω∙L)2=0

G=G1+Gk=0,027

B1=XCR12+XC2=0,006

Bk=XLRk2+XL2=ω∙LRk2+(ω∙L)2=0,006

B=Bk-B1=0

Y= G2+B2=0,027

φ=arctgBG=0

Бирюзовый график  – напряжение на двухполюснике
Красный график – сила тока на емкости
Синий график – сила тока на индуктивности
Зеленый график – сила тока на двухполюснике

Таблица 2.4. Результаты измерений и расчетов в заданном диапазоне частот

| f | U = 6 В; R1 = 35 Ом; Rk = 5 Ом; L = 69.283 мГн; C = 53.591мкФ; f`0 = 357,082 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчёт |  |  |  | Эксперимент |  |  |  |
|  | φ | I | I1 | I2 | φ | I | I1 | I2 |
| Гц | ◦ | А |  |  | ◦ | А |  |  |
| 0.1 ∙ f0 | 64,387 | 0,320 | 0,066 | 0,368 | 64,402 | 0,323 | 0,071 | 0,372 |
| 0.2 ∙ f0 | 45,682 | 0,145 | 0,110 | 0,191 | 45,664 | 0,149 | 0,115 | 0,196 |
| 0.3 ∙ f0 | 20,222 | 0,127 | 0,134 | 0,128 | 20,244 | 0,130 | 0,139 | 0,124 |
| 0.4 ∙ f0 | 8,728 | 0,136 | 0,147 | 0,096 | 8,742 | 0,138 | 0,150 | 0,094 |
| 0.5 ∙ f0 | 4,124 | 0,145 | 0,155 | 0,077 | 4,111 | 0,148 | 0,159 | 0,080 |
| 0.6 ∙ f0 | 2,066 | 0,152 | 0,159 | 0,064 | 2,079 | 0,154 | 0,163 | 0,066 |
| 0.7 ∙ f0 | 1,046 | 0,156 | 0,162 | 0,055 | 1,059 | 0,158 | 0,165 | 0,057 |
| 0.8 ∙ f0 | 0,497 | 0,159 | 0,164 | 0,048 | 0,488 | 0,161 | 0,168 | 0,050 |
| 0.9 ∙ f0 | 0,186 | 0,162 | 0,166 | 0,043 | 0,192 | 0,165 | 0,171 | 0,045 |
| 1 ∙ f0 | 0,000 | 0,163 | 0,167 | 0,039 | 0,004 | 0,167 | 0,170 | 0,037 |
| 1.1 ∙ f0 | -0,111 | 0,165 | 0,168 | 0,035 | -0,116 | 0,168 | 0,172 | 0,033 |
| 1.2 ∙ f0 | -0,180 | 0,166 | 0,168 | 0,032 | -0,175 | 0,169 | 0,171 | 0,034 |
| 1.3 ∙ f0 | -0,223 | 0,167 | 0,169 | 0,030 | -0,219 | 0,170 | 0,173 | 0,029 |
| 1.4 ∙ f0 | -0,249 | 0,167 | 0,169 | 0,028 | -0,255 | 0,170 | 0,172 | 0,030 |
| 1.5 ∙ f0 | -0,263 | 0,168 | 0,169 | 0,026 | -0,268 | 0,171 | 0,173 | 0,027 |
| 1.6 ∙ f0 | -0,271 | 0,168 | 0,170 | 0,024 | -0,274 | 0,171 | 0,172 | 0,025 |
| 1.7 ∙ f0 | -0,274 | 0,169 | 0,170 | 0,023 | -0,278 | 0,172 | 0,172 | 0,024 |
| 1.8 ∙ f0 | -0,274 | 0,169 | 0,170 | 0,021 | -0,279 | 0,172 | 0,173 | 0,022 |
| 1.9 ∙ f0 | -0,271 | 0,169 | 0,170 | 0,020 | -0,273 | 0,171 | 0,172 | 0,021 |
| 2 ∙ f0 | -0,267 | 0,169 | 0,170 | 0,019 | -0,262 | 0,171 | 0,169 | 0,020 |

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были подробно изучены процессы, происходящие в последовательных и параллельных RLC-цепях при воздействии синусоидального тока. Проведённые расчёты и моделирование позволили проследить, как изменяются токи, напряжения и фазовые углы в зависимости от частоты питания, и выявить условия наступления резонанса.

Для последовательного контура было показано, что при совпадении индуктивного и емкостного реактивных сопротивлений суммарное сопротивление цепи становится минимальным и определяется только активной частью. В этот момент ток принимает наибольшее значение, а разность фаз между напряжением и током исчезает. При отклонении частоты от резонансной характер цепи постепенно переходит от емкостного к индуктивному или наоборот.

В параллельном колебательном контуре наблюдалась противоположная картина: на резонансной частоте общий ток, забираемый цепью от источника, уменьшается вследствие компенсации токов в индуктивной и емкостной ветвях, что соответствует максимальному входному импедансу. Анализ также позволил увидеть влияние параметров элементов (R, L, C) на добротность и резонансные свойства схемы.

Теоретические данные, полученные в ходе расчётов, подтвердились экспериментальными результатами моделирования в LTspice, что ещё раз демонстрирует правильность законов, описывающих резонансные процессы в электрических цепях.